附件3：

工程施工现场安全生产检查表

日期：      年      月      日                                      天气：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全标志 标牌 | - 在现场主要区域、危险部位、设施按规定悬挂安全标志和标记； - 按部位和现场设施的改变调整安全标志设置； - 设置重大危险源和危险性较大的单项工程公示牌。 |  |
| 2 | 安全管理 | - 员工宿舍必须设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口 ，禁止锁闭、封堵员工宿舍出口； - 禁止在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍； - 必须对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管 线等采取专项防护措施； - 作业人员服从管理，遵守安全生产规章制度或者操作规程； - 按已批准的施工组织设计中安全管理措施或危险性较大的单项工 程安全专项施工方案组织实施。 |  |
| 3 | 文明施工 | - 建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放；料堆应挂名称、品种、规格等标牌；堆放整齐，做到工完场地清； - 施工现场应能够明确区分工人住宿区、材料堆放区、材料加工区和施工现场、材料堆放加工应整齐有序； - 人、车分流，道路畅通，设置限速标志。场内运输机动车辆不得超速、超载行驶或人货混载； - 集体宿舍符合要求，安全距离满足要求； - 施工现场进出口应有大门，有门卫，周围设置必要的遮挡围栏。 |  |
| 4 | 安全防护 | - 作业人员按规定戴安全冒，高处作业人员系挂安全带； - 洞口和临边的栏杆等安全防护措施规范到位； - 按规定在工程外侧布置密目式安全网封闭，网间封闭； - 施工机具安全装置齐全，漏电保护和接零保护有效； - 电气作业应当穿戴绝缘防护用品； - 防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，严禁上下同时拆除； - 其他危险作业的安全防护措施到位。 |  |
| 5 | 施工用电 | - 外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离时采取防护措施； - 线路架设或埋设符合规范，禁止沿地面明设，禁止跨越在建工程、脚手架和临时建筑物； - 用电设备按照“一机、一闸、一箱、一漏”设置； - 潮湿作业场所照明安全电压不得大于 24V；使用行灯电压不得大于36V；电源供电不得使用其他金属丝代替熔丝； （5）220V 灯具与地面距离在室外不小于 3m、室内不小于 2.5m，不使用碘钨灯照明； （6）照明用电与动力用电不混用，施工现场防雷接地措施符合规范。 |  |
| 6 | 消防管理 | - 易燃易爆物品分类存放； - 重点防火部位设置防火标志，消防标志完整； - 编制灭火和应急疏散预案并组织演练； - 按规定配备相应的消防器材、设施； - 消防通道畅通、消防水源有保证； - 生产生活用房建筑构件的燃烧性能等级达到A 级。 |  |

| 7 | 安全度汛 | - 围堰挡水位标准符合设计要求； - 围堰断面及填筑质量符合设计要求； - 对上下游汛情、水位和天气预报的收集记录完整及时； - 防汛值班正常，汛情水情记录及时； - 配备有抢险物资及应急救援设备，适时组织度汛预案演练。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 大型机械设备 | - 安装拆卸单位资质符合要求，有安装拆卸方案，审批手续齐全； - 设备运行维护保养记录完整，有合格证或验收合格手续； - 应设防雷装置的按规范要求设置，接地电阻符合规范； - 有安全保险或限位装置，机械传动部位有防护； - 专人持证操作，有专人指挥，有可靠通讯对讲系统。 |  |
| 9 | 其他 | - 开挖深度 2m 及以上的基坑周边按规范要求设置防护栏杆； - 基坑边荷载与基坑边沿的安全距离符合设计要求； - 基坑底四周设排水沟和集水井，降排水措施及时有效； - 无上下交叉作业或采取充分有效的安全防护措施； - 有限空间作业保障通风换气或佩戴呼吸保护器具； - 起重吊装作业遵守“十不吊”规定； - 现场所需的其他安全生产措施齐全、规范、有效。 |  |
| - 检查人员： |  |  |  |
| - 被检查单位负责人： |  |  |  |