2025年六安市裕安区电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则

1  范围

本细则适用于六安市裕安区市场监督管理局组织的电动自行车充电器产品质量监督抽查。

监督抽查产品种类包括电动自行车充电器。

2  抽样

2.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。抽取样品的保质期（有效期）应当满足异议复检的时限需要。

2.2  抽样方法、抽样数量

2.2.1  生产企业和市场实体店

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3只，其中2只作为检验样品，1只作为备用样品。

2.2.2  电子商务领域

抽样时应当随机选择销量较高的商品进行购买。

每批次产品抽取样品3只，其中2只作为检验样品，1只作作为备用样品。

2.3  样品处置

2.3.1  生产企业和市场实体店

应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和受检单位代表签字确认。如样品有特殊的储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

需要从企业获取检验所需的产品信息时，应在抽样现场获取，并经企业确认。

2.3.2  电子商务领域

样品签收后，应对样品进行拆样、取证、封样、信息记录等操作。

应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样。

抽样人员应在封样单上签名，注明封样日期、抽样单编号。

3  检验依据

表1 电动自行车充电器（GB 4706.1-2005、GB 4706.18-2014）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 |
| 2 | 输入功率和电流（空载直流输出电压） | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |
| 3 | 机械强度（外壳冲击） | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |
| 4 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 |
| 5 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 |
| 6 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |

表2 电动自行车充电器（QB/T 2947.1-2008、QB/T 2947.3-2008）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.18-2014 |
| 2 | 输入功率和电流、空载直流输出电压 | GB 4706.18-2014 |
| 3 | 机械强度（外壳冲击） | GB 4706.18-2014 |
| 4 | 布线 | GB 4706.1-2005 |
| 5 | 输入、输出线及插头 | QB/T 2947.1-2008 |

表3 电动自行车充电器（T/TCDZ 0001-2019）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入功率和电流（空载直流输出电压） | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | T/TCDZ 0001-2019 |
| 3 | 机械强度（冲击试验） | T/TCDZ 0001-2019 |
| 4 | 结构 | GB 4706.18-2014 |
| 5 | 内部布线 | GB 4706.18-2014 |
| 6 | 元件 | T/TCDZ 0001-2019 |
| 7 | 电源连接和外部软线 | T/TCDZ 0001-2019 |

表4 电动自行车充电器（GB 42296-2022）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳冲击 | GB 42296-2022 GB 4706.1-2005 |
| 2 | 结构 | GB 42296-2022 GB 4706.1-2005 |
| 3 | 内部布线 | GB 42296-2022 GB 4706.1-2005 |
| 4 | 电气强度 | GB 42296-2022 |
| 5 | 防触电保护 | GB 4706.1-2005 |
| 6 | 电源软线及输出线 | GB 4706.1-2005 |
| 7 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 |

表5 电动自行车充电器（GB/T 36944-2018）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械强度（外壳冲击） | GB/T 36944-2018 |
| 2 | 防触电保护 | GB 4706.1-2005 |
| 3 | 结构 | GB 4706.1-2005 |
| 4 | 电气强度 | GB/T 36944-2018 |
| 5 | 电源软线 | GB 4706.1-2005 |
| 6 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 |
| 7 | 元件 | GB/T 36944-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4  判定规则

4.1  依据标准

GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.18-2014家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求

QB/T 2947.1-2008电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器                QB/T 2947.3-2008电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分 锂离子蓄电池及充电器

T/TCDZ 0001-2019电动自行车用蓄电池充电器

GB 42296-2022电动自行车用充电器安全技术要求

GB/T 36944-2018电动自行车用充电器技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4.3  结论用语

经抽样检验，所检项目符合**标准，依据《2025年六安市裕安区电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

经抽样检验，所检项目中××不符合**标准，依据《2025年六安市裕安区电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。

5  附则

本细则由六安市裕安区市场监督管理局管理。