裕环审〔2025〕32号

六安市裕安区生态环境分局关于六安神友

五金加工有限公司年产3000万只铝管

项目环境影响报告表的批复

六安神友五金加工有限公司：

你公司报送的《六安神友五金加工有限公司年产3000万只铝管项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2505-341503-07-05-490475）及相关申请材料收悉。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，现批复如下：

一、该项目位于六安城南高新技术产业开发区祥裕路，租赁同华铝膜制品有限公司3号厂房约1400m2，对厂房按照生产需要划分生产区、物料储存区、产品区及车间办公室。拟购冲床、螺纹机、切割机、车床、钻床、磨床、印刷烘干一体机、退火炉等生产设备，并配套供电、消防、环保等基础设施。项目建成后，预计可形成年产3000万只铝管的生产能力。项目总投资68万元，其中环保投资8万元。根据《报告表》结论，从环境保护角度，同意项目建设。

二、项目在工程设计、建设和环境管理中，必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作：

（一）按照"雨污分流"的要求，做好项目区的雨污分流管网建设。项目运营期生活污水经厂区化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，排入市政污水管网，进入六安三峡水务有限公司（城南污水处理厂）处理。

（二）项目运营期各工序产生的废气应按《报告表》中的规定进行处理。印刷、烘干工序产生的废气经集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放，废气排放应满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷行业》（DB34/4812.4—2024）表1中浓度限值。厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放应满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷行业》（DB34/4812.4—2024）表3中浓度限值。

（三）选用低噪声机械设备，对高噪声设备采取有效减振、隔声、消音等措施并合理布局，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）妥妥善处置各类固体废物。厂区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范建设一般固体废物暂存场所和危险废物暂存场所。边角料和不合格品、废包装材料等一般固体废物应分类处理处置或综合利用；妥善做好废润滑油、废油桶、废活性炭及废过滤棉、废油墨、废油墨桶、废擦拭抹布等危险废物的收集、贮存等管理工作，确保危险废物得到妥善处理处置。生活垃圾、废含油抹布分类收集后，委托环卫部门定期清运。

（五）项目须采取主动预防、源头控制及分区防渗措施，将危险废物暂存间设为重点防渗区，除重点防渗区外的其他生产区域设为一般防渗区，防渗区建设必须符合报告表提出的要求；落实报告表提出的环境风险防范措施，防止对土壤环境和地下水环境造成影响。

（六）做到厂区及周围环境卫生整洁。

三、你公司应履行环保主体责任, 严格执行环保“三同时”和排污许可制度，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，确保各项污染物符合国家、地方规定的标准和总量控制指标，强化环保设备设施安全运行管理。项目竣工后，应按规定程序及时完成竣工环保验收等工作，并将相关信息对社会公开。

四、安徽六安高新技术产业开发区生态环境工作站负责该项目日常环境监督与管理工作。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批项目的环境影响评价文件。

此复。

2025年7月3日

抄送：区安委办、区应急管理局、区工信局、安徽六安高新技术产业开发区管理委员会、安徽六安高新技术产业开发区生态环境工作站。

六安市裕安区生态环境分局                  2025年7月3日印发