裕环审〔2025〕34号

六安市裕安区生态环境分局关于安徽乐源装饰材料科技有限公司乐源年产220万平方米装饰新型材料项目环境影响报告表的批复

安徽乐源装饰材料科技有限公司：

你公司报送的《安徽乐源装饰材料科技有限公司“乐源年产220万平方米装饰新型材料项目”环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2412-341503-04-01-830569）及相关申请材料收悉。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，现批复如下：

一、该项目位于六安市裕安区高新区平桥工业园平桥大道109号，租赁安徽省振兴光伏新能源有限公司厂房约5万m2，购置压机、开榫机、油漆机等设备共300台（套），拟建木材加工生产线12条，厂区内配套消防、环保等基础设施。项目建成后，预计可形成年产220万平方米装饰新型材料的生产能力。项目总投资50000万元，其中环保投资100万元。根据《报告表》结论，从环境保护角度，同意项目建设。

二、项目在工程设计、建设和环境管理中，必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作：

（一）按照“雨污分流”的要求，做好项目区的雨污分流管网建设。项目运营期生活污水经化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，排入市政污水管网，进入六安市科净源水处理有限公司（平桥污水处理厂）处理。

（二）项目运营期各工序产生的废气应按《报告表》中的规定进行处理。砂光机、四面刨产生的粉尘采取分区负压收集+布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒（DA001）排放；剖分机、砂光机、拉丝机等产生的粉尘采取分区负压收集+布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒（DA002）排放；开榫机产生的粉尘采取局部密闭+负压收集+布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒（DA003、DA004）排放；打磨工序采取分区负压收集+布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒（DA005）排放；辊涂、光固工序采取局部负压收集+整体密闭收集+二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（DA006）排放；烘干房整体密闭，废气经负压 收集+光解氧化+活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（DA007）排放，各工序废气排放应满足安徽省地方标准《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB34/4810-2024）表1中排放限值。厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放应满足安徽省地方标准《家具制造业大气污染物排放标准》（DB34/4337-2023）表3中排放限值。厂区内颗粒物、非甲烷总烃无组织排放应满足安徽省地方标准《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB34/4810-2024）表3中排放限值。

（三）运营期间对高噪声设备采取有效减振、隔声、消音等措施并合理布局，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）妥善处置各类固体废物。厂区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范建设一般固体废物暂存场所和危险废物暂存场所。废包装材料、边角料及木屑（含除尘灰）等一般固体废物应分类处理处置或综合利用；妥善做好废油桶、废润滑油、涂胶设备废清洗液、辊涂设备废清洗液、废活性炭、废UV固化涂料桶、废胶桶等危险废物的收集、贮存等管理工作，确保各类危险废物得到妥善处理处置。生活垃圾、废含油抹布分类收集后，委托环卫部门清运处理。

（五）项目须采取主动预防、源头控制及分区防渗措施，将危险废物暂存间、油类物质贮存区设为重点防渗区，其他生产区域、原料区、成品区等设为一般防渗区，办公区域设为简单防渗区，防渗区建设必须符合报告表提出的要求；落实报告表提出的环境风险防范措施，防止对土壤环境和地下水环境造成影响。

（六）做到厂区及周围环境卫生整洁。

三、你公司应履行环保主体责任, 严格执行环保“三同时”和排污许可制度，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，确保各项污染物符合国家、地方规定的标准和总量控制指标，强化环保设备设施安全运行管理。项目竣工后，应按规定程序及时完成竣工环保验收等工作，并将相关信息对社会公开。

四、安徽六安高新技术产业开发区生态环境工作站负责该项目日常环境监督与管理工作。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批项目的环境影响评价文件。

此复。

2025年7月17日

抄送：区安委办、区应急管理局、区工信局、安徽六安高新技术产业开发区管理委员会、安徽六安高新技术产业开发区生态环境工作站。

六安市裕安区生态环境分局                2025年7月17日印发