裕环审〔2025〕36号

六安市裕安区生态环境分局关于安徽咏兴园

农业科技有限公司咏兴园年产1万吨果汁

项目环境影响报告表的批复

安徽咏兴园农业科技有限公司：

你公司报送的《安徽咏兴园农业科技有限公司咏兴园年产1万吨果汁项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2404-341503-04-01-837763）及相关申请材料收悉。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，现批复如下：

一、该项目位于六安市裕安区狮子岗乡新华村，租赁裕安区乡村振兴江淮果岭桃花仙谷建设项目厂房约8800m2用于生产经营活动。项目现状生产车间内已安装鼓泡清洗机鼓泡清洗机、拣选机、精制机、管式灭酶机、卧式离心机、双头灌装机、胶体磨、浓缩设备等生产设备合计70台（套），已建1条浓缩果汁（4000t/a）和1条非浓缩果汁(6000t/a）生产线，厂区现有污水处理站处理规模30t/d，不满足生产需要，需要拆除后新建污水处理站，厂区生物质锅炉已拆除停止使用，改为天然气锅炉。项目总投资12500万元，其中环保投资135万元。根据《报告表》结论，从环境保护角度，同意项目建设。

二、项目在工程设计、建设和环境管理中，必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作：

（一）按照"雨污分流"的要求，做好项目区的雨污分流管网建设。项目运营期生产废水经厂区自建污水处理站（处理工艺为：格栅+调节+气浮+一体化污水处理设备（A/A/O+MBR膜）+二氧化氯接触消毒，处理规模为110t/d）处理；生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入厂区自建污水处理站处理，处理后废水满足狮子岗乡污水处理厂接管标准后近期通过罐车运输至狮子岗乡污水处理厂处理，并做好转运台账，不得将生产废水排入外环境；后期待市政污水管网建成后，项目产生的废水通过市政污水管网，排放至狮子岗乡污水处理厂处理。

（二）项目运营期产生的废气应按《报告表》中的规定进行处理。项目锅炉采用天然气为燃料，天然气燃烧废气通过8m高排气筒（DA001）排放，废气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的特别排放限值要求，同时氮氧化物应满足《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办〔2020〕2号）文中的“50mg/m3”要求。污水处理站恶臭通过加盖密闭、定期喷洒除臭剂等措施处理，果渣及异物恶臭通过日产日清并采取除臭剂、不在厂区暂存、及时采用密闭车辆外运等措施处理，污泥暂存场所恶臭通过压滤后密封包装暂存于一般固废暂存间并喷洒除臭剂等措施处理，恶臭废气排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物标准值新扩改建二级标准。食堂油烟通过油烟净化器处理，油烟废气排放应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准。

（三）选用低噪声机械设备，对高噪声设备采取有效减振、隔声、消音等措施并合理布局，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）妥善处置各类固体废物。厂区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范建设一般固体废物暂存场所和危险废物暂存场所。果渣及异物、废VC包装袋、废离子交换树脂、废活性炭、污泥等一般固体废物应分类处理处置或综合利用；妥善做好废氢氧化钠包装袋等危险废物的收集、贮存等管理工作，确保危险废物得到妥善处理处置。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门定期清运。

（五）项目须采取主动预防、源头控制及分区防渗措施，将清洗区、榨汁区、去核分离区、浓缩区、纯水制备区、灭菌区和灌装区等需要地面清洁的生产区域、污水处理站区和危废暂存间划分为重点防渗区；将一般固废暂存间、原料区、成品区和辅料库等区域划分为一般防渗区，防渗区建设必须符合报告表提出的要求；厂区建设一个有效容积不低于100m3的储罐用于储存污水处理站事故情况下的废水，事故情况下厂区必须立即停止生产。加强厂区环境保护设施日常维护，落实报告表提出的各项环境风险防范措施，防止对土壤环境和地下水环境造成影响。

（六）做到厂区及周围环境卫生整洁。

三、你公司应履行环保主体责任, 严格执行环保“三同时”和排污许可制度，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，确保各项污染物符合国家、地方规定的标准和总量控制指标，强化环保设备设施安全运行管理。项目竣工后，应按规定程序及时完成竣工环保验收等工作，并将相关信息对社会公开。

四、六安市生态环境保护综合行政执法支队裕安区大队、二中队负责该项目日常环境监督与管理工作。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批项目的环境影响评价文件。

此复。

2025年7月23日

抄送：区安委办、区应急管理局、区工信局、狮子岗乡、六安市生态环境保护综合行政执法支队裕安区大队、二中队。

六安市裕安区生态环境分局                   2025年7月23日发