金环万象城与百川名庭间

规划道路工程

安全文明

施

工

组

织

设

计

安徽安能建设集团有限公司

二〇二三年四月

目录

一、编制依据	1

二、工程概况	2

2.1工程概况	2

2.2工程简介	2

2.3主要技术标准	2

三、安全文明施工总体部署	3

3.1总体部署	3

3.2安全文明管理要求及目标	3

3.3安全文明施工总平面布置图	5

四、现场安全组织管理体系	6

4.1安全生产管理目标	6

4.2现场安全管理机构	6

五、安全措施布置计划	11

5.1安全工作制度	11

5.2安全教育与培训制度	11

5.3安全会议	12

5.4安全检查制度	12

六、安全资金投入计划	14

6.1安全资金	14

6.2劳动防护用品检查	14

6.3劳动防护用品保养	14

6.4安全生产资金投入计划表	15

七、安全生产管理措施	16

7.1组织管理措施	16

7.2行为控制措施	17

7.3劳务用工管理措施	17

7.4施工现场安全生产一般规定	18

八、大危险源清单及控制措施	19

8.1本工程重大危害因素概述	19

8.2施工危险源辨识：	19

施工过程中的主要安全伤害形式	19

使用电气设备的安全风险	20

起重作业的安全风险	21

人安全防护	23

9、安全生产技术措施	24

9.1常规性施工安全措施	24

9.2安全防护措施	24

9.3施工机械安全防护措施	25

9.4机电设备安全技术措施	25

9.5施工用电安全技术防护措施	26

十、工地现场急救措施	28

10.1触电急救	28

10.2跌落急救	28

10.3伤口	28

10.4失火救护	28

10.5中暑急救	28

十一、安全操作规程	29

11.1电工安全操作技术基本要求	29

11.2普通工安全操作技术基本要求	30

11.3挖掘机操作规程	30

十二、消防工作管理	31

12.1方针目标	31

12.2组织工作制度	31

12.3实施许可证制度	31

12.4现场消防管理规定	32

12.5施工现场消防措施	32

12.6动火监护措施	33

十三、主要分项工程安全施工措施	34

13.1基础安全措施	34

13.2安全危险源主要控制点	34

十四、季节性施工安全措施	35

14.1雨期施工总要求	35

14.2雨季施工准备措施	35

14.3各重点分项雨季施工安全措施。	35

第十五、文明施工及环境保护措施	37

15.1文明施工目标	37

15.2文明施工措施	37

3.2.排水、排污管理措施	40

十六、综合应急救援预案	43

16.1总则	43

16.2施工现场危险点分析及预控措施	44

16.3应急组织体系及职责	45

16.4预防与预警	47

16.5应急响应	48

16.6信息发布	49

16.7后期处置	49

16.8保障措施	50

16.9应急救援预案	51

# 一、编制依据

《金环万象城与百川名庭间规划道路工程》设计图纸。

《城镇道路工程施工质量与验收规范》CJJ1-2008

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

现行市政工程设计、施工规范、验收评定标准，国家有关法律、法规及规定。

# 二、工程概况

## 2.1工程概况

## 金环万象城与百川名庭间规划道路工程，设计南起紫荆巷小学北侧道路，              北至大别山路，道路红线宽度为 11m，道路中心线长路为 237.5m，15m=2.5m 道路宽度为11m=3.0m人行道+8m车行道。主要内容包括：道路工程、结构工程、排水工程、交通工程、照明工程、弱电埋管工程。

## 2.2工程简介

（1）道路路面结构概况

金环万象城与百川名庭间规划道路工程设计宽度均为11m。道路宽度为11m=3.0m人行道+8m车行道。车行道横坡为2.0%，坡向道路西侧，人行道横坡为1.5%，坡向道路内侧。

（2）机动车道路面结构

道结构采用4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）（SBS改性）+粘层+8cm中粒式沥青混凝土（AC-25C）+透层、封层+32cm水泥稳定碎石，水泥含量5%（16cm+16cm，层间洒水泥净浆）+20cm水泥稳定碎石，水泥含量3%。总厚度64cm。

（3）人行道道路面结构

人行道结构采用8cm透水性步砖+3cmC25细颗粒无砂透水混凝土+15cm粗颗粒C25透水混凝土基层+15cm厚粒径2、4、6cm（3:3:4混合比）级配碎石垫层+素土压实达标，压实度≥92%，结构层总厚为41cm。

## 2.3主要技术标准

道路等级：支路；

道路建设性质：新建；设计车速：30km/h；

路面类型：沥青砼路面；路面设计年限：10年；

路面设计标准轴载：车行道BZZ-100；

# 机动车行道横坡度：2.0%；人行道横坡1.5%

# 三、安全文明施工总体部署

## 3.1总体部署

(1).现场总指挥（指挥长）对安全工作负全面责任，统筹指挥施工现场的全面安全生产工作。

(2).委派两名专职安全员，上设一位安全主任，并按专业配备专职安全生产管理人员，负责对现场安全工作进行全面的管理，并定期组织全体人员进行安全教育培训。

(3).建立一个安全生产管理领导小组，由项目经理直接领导，全体管理人员参及，各班组设兼职安全员，把安全工作、安全生产当头等大事来抓，认真贯彻、执行国家有关现行劳动保护法规、安全生产规定和各项安全生产的政策法令。

## 3.2安全文明管理要求及目标

4.2.1安全文明目标

争创六安市建筑工程安全生产文明施工优良样板工地。

2.2.执行标准

国家、安徽省、六安市现行安全生产文明施工验评标准。

2.3.目标分解

管理目标

杜绝重大伤亡事故，杜绝机械事故

月轻伤事故率控制在1.5‰以内

杜绝重大火灾事故

在整个工程施工过程中，严格遵守国家、部、安徽省颁布的安全生产的有关规定，加强安全管理与教育，严格执行国家、省有关防火、施工安全规范，杜绝死亡事故的发生，年度工伤事故频率控制在18‰以内。实现工程施工全过程“五无”，即无重伤、无死亡、无火灾、无中毒、无倒塌。

a.管理目标

b.施工阶段目标分解

须执行国家和安徽省关于施工安全管理的规定及发包方关于施工安全管理的合理要求，及指定专人负责施工安全管理。

实行符合《安徽省建设工程现场文明施工管理办法》、《六安市安全文明施工优良样板工地评选管理办法》的管理。

这是作为工程施工的全过程定性的安全文明指标。为此我集团公司将按相关的安全生产、文明施工和我集团公司的环境、职业健康安全体系文件，建立行之有效的安全文明管理体系，通过对安全文明目标的合理分解和过程管理，以确保实现的目标。目标分解如下表：

| 安全生产管理目标分解表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 施工阶段 | 目标 |
| 金环万象城与百川名庭间规划道路工程 | 施工准备阶段 | 符合申报双优工地要求 |
|  | 路床施工阶段阶段 | 双优评审达85分以上 |
|  | 路基施工阶段 |  |
|  | 面层施工阶段 |  |
|  | 年度评定 | 优良 |
|  | 竣工安全评价 | 优良 |

## 3.3安全文明施工总平面布置图

附件一

# 四、现场安全组织管理体系

## 4.1安全生产管理目标

4.1.1安全方针

在施工中，始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、六安市关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，重点落实六安市建委和劳动发布的施工现场安全防护具体要求，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产与生产任务紧密结合，保证职工在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，以安全促生产。

4.1.2安全生产目标

⑴、杜绝死亡事故；杜绝重大安全和机械事故，年负伤率控制为1‰以下。

⑵、全员安全教育达100%，资料真实率100%，管理人员持证上岗率100%，特殊工种持证上岗率100%。

## 4.2现场安全管理机构

4.2.1管理机构的设置

项目部在本工程现场成立安全生产领导小组，负责领导本工程的安全管理工作。安全生产委员会由项目经理、项目技术负责人及质安部等现场有关部门负责人组成。

质安部是现场安全管理职能部门，负责本工程现场安全管理的日常工作，质安部配专职安全员。

各专业施工队由专业队长负责本施工队的安全工作，并配备专职或兼职安全员，负责本专业工种的日常安全监督检查工作。

4.2.2安全管理组织机构图

⑴、安全生产领导小组人员组成

| 姓名 | 岗位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  | 组长 |
|  | 技术负责人 |  | 组员 |
|  | 施工员 |  | 组员 |
|  | 质量员 |  | 组员 |
|  | 安全员 |  | 组员 |
|  | 资料员 |  | 组员 |

⑵、安全管理组织机构图

详见附图。

⑶、安全管理运行程序图

详见附图。

安全管理组织机构图

项目经理 项目副经理 项目总工程师 综合办公室 工程技术部 安全监察部 质量环保部 物资设备部 中心试验室 计划财务部 道路施工作业 队 排水综合作业队 其它附属综合作业队 其它附属综合作业队 小型结构物施工作业队 排水管道施工作业 队 照明施工作业队 排水综合作业队 排水综合作业队 路基综合作业队 交通信控 作业队

说明：金环万象城与百川名庭间规划道路工程项目经理部，是安徽安能建设集团有限公司 按项目法管理原则组建的本项目的现场管理机构，负责本项目施工全过程的管理工作，代表安徽安能建设集团有限公司全面履行合同。 项目经理对本项目的人员、设备、资金行使统一调配，对质量、工期、安全、成本实行统一控制，并对本项目的施工、建成和缺陷修复工作对业主全面负责。

安全管理运行程序图

安监部

项目经理

业主及监理

项目副经理

项目技术负责人人

场容管理

现场机械管理

环境保护

现场料具管理

防止扰民

现场环境卫生

现场企业形象

各专业工长

施工作业队

施工操作工人

4.2.3主要施工人员安全职责

⑴、项目经理：项目经理对所施工的项目安全生产负全面责任，是安全生产直接的第一责任人：要认真执行安全生产规章制度，不违章指挥；制定和实施安全措施；经常进行安全检查，消除事故隐患，制止违章作业，坚持安全值班制度，开每周一次的安全例会，组织做好巡检，及时解决问题，制定整改措施；要严格按章指挥生产，经常对职工进行安全知识和安全纪律教育等。

⑵、技术负责人：制定并实施有针对性的安全技术措施：进行安全技术交底，组织对外架、电气安装、机械等安全防护装置验收工作，合格后方可使用；不违章指挥，组织工人学习安全技术操作规程，做好安全资料收集整理工作等。

⑶、施工员职责：施工员对所管理的安全生产负直接责任，组织实施安全技术措施，进行安全技术交底，不违章指挥，督促班组做好自检，并做好日检工作等。

⑷、材料员职责：材料员对实现安全技术措施所需材料负验收责任；对安全用具要定期检查，不合格要报废、更新；协助项目加强现场平面管理，维护安全生产、文明施工秩序；加强各种材料的验收工作。

⑸、班组长职责：组长对班组安全工作负责，以身作则，遵章守纪、带领班组成员严格遵守有关安全生产的各项规章制度和安全操作规程；做好对新工人的岗位安全教育、督促岗位工人正确使用劳动防护用品，表扬先进、制止违章作业；负责组织开好每日班前开会，在布置当天生产任务时，亦同时针对生产任务特点、操作对象、提出具体安全注意事项。坚持日常安全检查，发现作业环境存在不安全因素，机具设备或安全设施不符合安全要求应及时改进处理或向项目经理及施工员汇报解决，不准冒险作业。发生工伤事故，设施事故或重大未遂事故，要及时抢救伤员，发生工伤事故，设施事故或重大未遂事故，要及时抢救伤员，保护现场，并及时上报做好记录。

# 五、安全措施布置计划

## 5.1安全工作制度

每半月召开一次安全生产管理工作例会，总结前一阶段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。

各专业在组织施工中，必须保证有本专业施工人员施工作业就必须有本专业管理干部在现场值班，不得空岗、失控。

严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时，应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施，否则任何人不得擅自更改方案和措施。

建立并执行安全生产技术交底制度。要求各施工项目必须有书面安全技术交底，安全技术交底必须具有针对性，并有交底人与被交底人签字。

建立并执行班前安全生产讲话制度。

建立并执行安全生产检查制度。由我公司项目经理部每个月组织一次由各专业施工对安全生产责任人参加的联合检查，根据检查情况按“施工现场检查记录表”评比打分，对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象，开出“隐患问题通知单”，各专业施工队在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，我公司项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。若发现重大安全隐患问题，检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除，并经检查组批准后方可施工。

建立机械设备、临电设施设置完成后的验收制度。未经过验收和验收不合格的严禁使用。

基础施工前，根据施工的特点，制定基础施工安全技术方案和季节性防坍塌措施。

## 5.2安全教育与培训制度

1、项目开工前，参与施工的人员必须按公司职工培训管理制度进行轮训，培训考核合格后建立教育台帐才能上岗。

2、根据本工程的具体情况，做好起重工、电工、电焊工等特殊作业人员的安全培训、考核及发证工作。特殊工种必须100%持证上岗。

3、采用新技术、新工艺、新设备施工时，要对操作人员进行新技术操作的安全教育，未受安全教育者不得上岗操作。

4、对吊装作业、特殊环境施工作业，应结合具体情况编制安全技术措施，进行针对性安全教育交底。

5、签订安全承诺书，实行安全承诺制。

6、现场招聘的临时工应先进行基本的安全教育，未经安全教育的民工不准使用。

7、必须把经常性的安全教育贯穿于管理工作的全过程，并根据接受教育对象的不同接受程度，采取多层次、多渠道和多种方法进行。

## 5.3安全会议

1、项目部每周召开一次安全会议，安全会议由项目经理主持，安全委员会全体成员及参战队安全负责人参加。

①、贯彻执行公司及业主有关安全管理文件。

②、检查、评比现场安全工作计划的执行情况。

③、改善、完善现场安全、健康与环境状况。

④、结合施工实际情况，布置下一步安全、健康与环保工作重点计划。

2、安全会议精神以书面形式下达，各参战队伍必须贯彻执行会议精神。

3、项目经理及安全工程师定期参加业主召开的安全会议，接受业主对有关现场安全管理的要求和建议，并认真贯彻执行。

4、坚持每周一次的安全例会制度，总结安全生产情况，布置安全管理工作，传达贯彻安全生产文件、规范、标准。

5、各施工生产班组坚持每天的安全快会制度，要求当天任务讲清安全注意事项，并按要求做好快会记录。

6、安全工程师不定期参加生产班组每天安全讲话制度，对安全讲话制度是否贯彻安全会议精神，是否针对现场安全因素进行交待进行监督。

## 5.4安全检查制度

1、安全检查必须做到经常性和严肃性，应与《奖罚制度》相结合。隐患必须及时、彻底地整改。

2、定期检查

①、公司按每月组织一到两次对各施工项目进行全面安全检查。

②、项目经理部每天组织一次对现场进行安全、卫生、生活等大检查。

③、各参战队每周组织一次检查。

上述检查均需记录，并在合适的范围内召开专题会，通报检查情况，提出存在的问题，落实整改措施、整改时间和责任人。

3、日常检查

安全工程师、专职（或兼职）安全员每日现场巡视，检查现场安全设施状况、安全防具的使用情况，发现问题及时发出整改通知并督促整改，直至满足安全要求。对现场的任何违章作业随时制止。日常检查应作记录。

4、班前检查

作业班组坚持每天的班前、班中、班后检查及交接检查，检查本班组作业区内的安全设施状况、安全措施落实情况、安全用具的使用情况，确保作业区内的施工作业安全。

5、季节性检查

项目经理部根据现场实际情况和季节特点，适时组织安全、防火、健康卫生检查，并有针对性的采取适当措施。

6、项目部安全管理小组在施工的同时，时刻把安全检查贯穿其中，针对不同的专业，如电气设施、起重机械、危险物品的规范使用，进行专业性检查。

7、积极配合建设单位的安全管理监督。

# 六、安全资金投入计划

## 6.1安全资金

项目部安全生产专项资金的支出由安全部负责人提出，报项目经理批准后执行。

1.安全教育专项资金。

安全教育专项培训的保障资金主要用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。

2.安全教育专项培训的保障计划如下所示。

项目部主要负责人和安全管理人员参加有资质专业培训机构组织的安全教育培训。项目部内部教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是按生产意识和安全管理水平，操作人员的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。

3.劳动防护用品资金。

劳动防护用品的保障资金主要用于购买劳动保护用品。劳动保护用品采购要严格按照项目部制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作需要的，要及时向上级主管部门提出报废更换申请。对违反采购规定的行为，必须退货，对造成的损失和影响的，由采购部门承担责任。

## 6.2劳动防护用品检查

安全部要加强项目部使用的安全防护用具及机械设备的监督管理，要对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期或不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足安全需要的设备等应立即责令停止使用。

## 6.3劳动防护用品保养

安全部要联合使用部门对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期的维护和保养，使其符合技术指标、安全性能，满足生产的安全需要。

## 6.4安全生产资金投入计划表

安全生产资金投入计划表

| 序号 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 劳保用品 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| 1 | 劳保服 | 100 | 套 | 10000 |
| 2 | 安全帽 | 100 | 顶 | 5500 |
| 3 | 劳保鞋 | 100 | 双 | 3000 |
| 7 | 手套 | 100 | 双 | 1800 |
| 二 | 培训教育 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| 1 | 主要负责人再培训教育 | 1 | 个 | 130 |
| 2 | 安管人员再培训教育 | 5 | 个 | 650 |
| 3 | 特种作业人员培训教育 | 10 | 个 | 4500 |
| 4 | 其他培训资料费用 |  |  | 1000 |
| 三 | 安全生产技术措施 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| 1 | 机械设备安全装置 |  |  | 1800 |
| 2 | 电气设备安全装置 |  |  | 1800 |
| 4 | 消防器材维保费用 |  |  | 15000 |
| 5 | 消防演练 |  |  | 1000 |
| 四 | 安全生产先进奖励 |  |  | 1500 |
| 合计 |  |  |  | 47680 |

# 七、安全生产管理措施

## 7.1组织管理措施

安全生产领导小组对整个施工现场安全生产实行全面监控，另根据“谁主管生产谁负责安全”的原则，与生产相关的各部门负责人和施工项目经理、安全员、班组兼职安全员组成项目安全生产管理小组。从而自上而下形成施工现场安全生产监督网络和管理体系。

⑴、认真贯彻执行有关安全生产规章制度，坚持管生产必须管安全的原则，建立安全生产管理网络，落实安全生产岗位责任制。实行干部值班制度，检查、监督施工现场的安全隐患整改及班组安全制度的贯彻执行，并做好安全值班记录。

⑵、在生产过程中必须坚持“安全第一，预防为主”的生产方针，认真做好生产中安全防护工作，消除一切不安全的隐患，确保施工生产正常运行。

⑶、项目管理人员与公司签订安全责任状，实行安全与经济挂钩，在安全管理中实行“五权”，即：监督检查权、安全生产否决权、考核发证权、表彰奖励权和处罚权。

⑷、定期组织工人学习安全技术操作规程，不断提高工人的安全意识和自我保护能力，在施工过程中要严格执行安全生产规章制度，正确使用安全防护设施和劳动保护用品。严禁违反“安全生产十不准”，认真贯彻《安全法》，贯彻劳逸结合方针，严格控制加班加点。

⑸、公司对职工实行定期健康检查，发现有职业病的职工，要在工作上给予合理安排。

⑹、加强现场安全防护设施的建立，如在现场设安全通道，在场内醒目位置设置安全标语、标牌，以提高职工的安全防范意识。

⑺、现场要严格执行“七项”安全验收制度；现场用电要有用电组织设计，配电箱一律采用标准配电箱，钥匙由专业操作工管理。

⑻、加强机械设备的管理工作，保证各类机械能够安全运转，各类机械必须制定相应的安全防护措施，且定期检查保养。机械操作人员要持证上岗，凡使用机电设备的专业工种均应按规定穿戴绝缘鞋、手套和防护用具，不得违章操作，不得乱顶岗位。

⑼、坚持每周一次安全例会，班组每日安全快会制度，项目部每周自检一次，公司每月两次安全督查，发现隐患及时整改，做好各项安全技术交底工作，特殊工种持证上岗，机械设备安全装置齐全有效，且定期检查保养，每台机械定人负责。

⑽、及时整理、完善安全管理资料，建立健全各项安全验收台帐。

## 7.2行为控制措施

进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽，并系下颌带。戴安全帽不系下颌带视同违章。

凡从事2米以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用，不得低挂高用，操作中应防止摆动碰撞，避免意外事故发生。

参加现场施工的所有电工、翻斗车司机，必须是自有职工或长期合同工，不允许安排外施队人员担任。

参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗，并将证件复印件报我公司项目经理部备案。

## 7.3劳务用工管理措施

各专业使用的外施队人员，必须接受建筑施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。外施队人员上岗作业前的建筑施工安全生产教育，由专职安全员负责组织实施，总学时不得少于24学时。

外施队人员上岗前须由外施队负责人将外施队人员名单提供给公司安全部门，由安全部门负责组织安全生产教育，授课时间不得少于8学时，安全生产教育的主要内容有：

安全生产的方针、政策、法规和制度。

安全生产的重要意义和必要性。

外施队人员上岗作业前，必须由外施对长（或班组长）负责组织本队（组）学习本工种的安全操作规程和一般安全生产知识。主要内容有：

关于班组安全生产教育的基本要求

外施对中的特种作业人员，如挖掘机、电工等，必须持有原所在地地（市）级以上劳动保护监察机关核发的特种作业证，并换领六安市临时特种作业操作证，方准从事特种作业。在向外施队（班组）下达生产任务的时候，必须向全体作业人员进行详细的书面安全技术交底并讲解，凡没有安全技术交底或未向全体作业员进行讲解的。外施对（班组）有权拒绝接受任务。

每日上班前，外施队（班组）负责人，必须召集所辖全体人员，针对当天任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性地进行班前安全活动提出具体注意事项，跟踪落实，并做好活动记录。

强化对外施队人员的管理。用工手续必须齐全有效，严禁私招乱雇，杜绝跨省违法用工。

## 7.4施工现场安全生产一般规定

1、项目部在工程现场入口处设“安全纪律牌”和“安全告示牌”。告示牌上应标明应救电话和火警电话号码。

2、现场人员必须遵守现场安全管理规定，进入现场必须穿工作服，戴安全帽，安全检查人员须佩戴统一标志。任何不符合现场安全管理规定、未佩戴安全护具的人员禁止进入现场。

3、加强现场总图管理，各参战队伍应严格遵守现场管理，施工临设应符合总图规划要求。现场道路必须畅通，排水良好，并有足够的路面宽度和转弯半径。

4、进入现场的施工机械、设备和材料必须按施工总图合理布局，堆放整齐，符合安全、文明、卫生的要求。

5、施工现场的沟、坑应填平或设围栏、盖板，现场的孔洞、变配电所、仓库以及易触电、坠落、碰撞或射线伤害等危险场所应设置醒目的安全标志，所有安全防护设施及安全标志不得随意挪动或拆除。

6、现场机动车道路应设有限速标志，危险区应悬挂“危险”标志牌，夜间应设红灯示警

7、雨雪天气应及时排除路面以及现场积水、积雪，并采取防滑措施。

8、进入场区的运输车辆、吊车、小翻斗车以及工程机械应遵守业主安全管理规定，接受安全检查。驾驶员要遵守交通规划和安全操作规程。

# 八、大危险源清单及控制措施

## 8.1本工程重大危害因素概述

针对本工程交叉作业工序多，施工机械投入量较多等特点，所以施工过程中，机械伤害、高处坠落和坠物打击和作业平台及各类临时支撑、洞口和临边、触电、火灾都是本工程的重大危害因素。本项目危险性较大的分部分项工程主要有：

| 分部分项工程 | 危险因素 |
| --- | --- |
| 基坑支护工程 | 坍塌、高空坠落、高空坠物 |
| 土方开挖 | 坍塌 |

## 8.2施工危险源辨识：

## 施工过程中的主要安全伤害形式

| 高处坠落（一） | 高处坠落（二） |
| --- | --- |
| 物体打击（一） | 物体打击（二） |
| 电气伤害 | 机械伤害 |

## 使用电气设备的安全风险

| 工人违章用电 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 违章使用电焊机 | 1.电焊机使用时，要求焊把线及地线双线到位，焊把线不超过30米。 2.电箱及电焊机之间的一次侧接线长度不大于5米。 3.焊把线如有破皮，须用绝缘胶布包裹三道。 |  |
| 动火作业的安全风险 | 1.焊、割作业不准在油漆、稀释剂等易燃易爆物上方作业。 2.高处焊接作业，下方应设专人监护，中间应有防护隔板。 3.进入施工现场作业区特别是在易燃易爆物周围，严禁吸烟。 |  |
| 高处坠物的安全风险 | 1.高处作业时，工具应装入工具袋中，随用随取。 2.高处作业时，拆下的小件材料应及时清理到地面，不得随意往下抛掷。 |  |

## 起重作业的安全风险

| 工人违章操作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 吊装危险区域的安全风险 | 1.装危险区域，必须有专人监护，非施工人员不得进入危险区。 2.吊装危险区域应划为警示区域，用警示绳围护。 3.起吊物下方不得站人。 |  |
| 违章操作吊机的安全风险 | 1.起吊重物，吊钩应及地面呈90°，严禁斜拉斜吊。 2.严禁横向起吊。 |  |
| 使用吊装设备的安全风险 | 吊机站位处，应确保地基有足够承载力 | 吊机旋转部分，应及周围固定物有不小于1米的距离 |

## 人安全防护

| 安全带高挂低用，且必须系在固定物上。 |  | 临边作业、2米以上高空作业必须使用安全带。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 须穿安全劳保鞋；带电操作必须戴绝缘手套。 |  | 进行可能引致眼睛受到伤害的工作，必须佩戴护目镜。 |  |
| 施工作业，长发必须盘入安全帽内。 |  | 严禁酒后作业。 |  |
| 必须佩戴安全帽 |  |  |  |

# 9、安全生产技术措施

## 9.1常规性施工安全措施

1、施工前，单位工程负责人和各专业施工员必须组织职工学习《安全技术监察规程》和《安全技术操作规程》，并根据现场安全施工需要，制定安全技术措施和安全技术交底，不经学习不准进行安装操作，进入施工现场必须戴安全帽，特殊工种持证上岗。

2、施工现场临时电线路、设施的安装和使用必须符合建设部颁发的《施工临时用电安全技术规范》的要求，用电线路必须按临时用电施工组织设计内的要求进行架设，严禁任意拉线接电。

3、施工机械应按照施工总平面图规定的位置线路设置，不得侵占场内道路，施工机械进场进行安装工作必须经过安全检查，合格后方能使用。

4、施工人员在施工前和施工中发现机械、电线、绳索等设施有隐患及危害安全操作时，有责任立即通知领导并及时纠正，在排除隐患后才允许施工。

5、施工高度在2米以上，施工操作人员必须系安全带。

6、地面上的各种井洞，都必须加设围栏或用盖板封堵。

7、雨季施工，要采取防滑措施。

## 9.2安全防护措施

开挖槽、坑、沟深度超过1.5米，应设置人员上下坡道或爬梯。开挖深度超过2米的，必须在边沿处设置两道护身栏杆。危险处，夜间应设红色标志灯。

槽、坑、沟边1米以内不得堆土、堆料、停置机具。槽、坑、沟边与建筑舞、构筑物的距离不得小于1.5米，特殊情况必须采用有效技术措施。

管道安装前，宜将管、管件按施工设计的规定摆放，摆放的位置应便于起吊及运送，起重机下管时，起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定。

管道安装应采用专用工具起吊，装卸时应轻装轻放，运输时应稳、绑牢、不得相互撞击；管节堆放宜选择使用方便，平整、坚实的场地，堆放时应垫稳，堆放层高应符合有关规定，使用管节时必须自上而下依次搬运。

管道应在沟槽地基，管基质量检验合格后安装，安装时宜自下游开始，承口朝向施工前进的方向，管节下入沟槽时，不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞，沟内运管不得扰动天然地基。管道采用天然地基时，地基不得受扰动；槽底为坚硬地基时，管身下方应铺设砂垫层，其厚度须大于150mm；与槽底地基土质局部遇有松软地基，流沙等，应与设计单位商定处理措施。管道安装时，应将管节的中心及高程逐节调整正确，安装后的管节应进行复测，合格后方可进行下一工序的施工。管道安装时，还应随时清扫管道中的杂物，管道暂时停止安装时，两端应临时封堵。雨期施工时必须采取有效措施，合理缩短开槽长度，及时砌筑检查井，暂时中断安装的管道应临时封堵，已安装的管道验收后应及时回填土；做好槽边雨水径流疏导路线的设计，槽内排水及防止漂管事故的应急措施；雨天不得进行接口施工。

## 9.3施工机械安全防护措施

搅拌机应搭防砸、防雨操作棚，使用前应固定，不得用轮胎代替支撑。移动时，必须先切断电源。启动装置、离合器、保险链、防护罩应齐全完好，安全可靠。从搅拌机停止使用到搅拌机料斗升起时，必须挂好上料斗的保险链。维修、保养、清理时必须切断电源，并设专人监护。

机动翻斗车在场内行驶时，时速不得超过5公里，方向机构、制动器、灯光等应灵敏有效。行车中严禁带人。往槽、坑、沟卸料时，应保持安全距离并设挡墩。

打夯机必须两人操作，操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋。手柄应采取绝缘措施。打夯机用后应切断电源，严禁在打夯机运转时清除积土。

圆锯的锯盘及传动部位应安装防护罩，并应设置保险档、分料器。凡长度小于50厘米，厚度大于锯盘半径的木料，严禁使用圆锯。

砂轮机应使用单向开关。砂轮必须装设不小于180度的防护罩和牢固的工托架。严禁使用不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足25毫米的砂轮。

## 9.4机电设备安全技术措施

1、工作前必须检查机械、仪表、工具等，确认完好方能使用。

2、施工机械和电器设备不得带病运转和超负荷作业。发现不正常情况应停机检查，不得在运转中修理。

3、使用电动工具必须随时注意线路的情况，不准电线有结扣或扭动。

4、禁止施工人员自行敷设或拆除临时用电线路，必须由负责临时电的专业电工进行。

5、电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种电动机具必须按规定接零接地，并设置漏电保护开关；遇有临时停电或停工休息时必须断电加锁或专人监护。

6、禁止沿地敷设电线，手持电动工具一律使用橡皮电缆线，并应加设触电保险器。

7、已通上电流的焊把严禁挂钢架上或设备上，以免伤人或损伤设备。

8、休息时不得将电动工具放在工作的部件上。

9、电动工具不准在摇摆的梯子上使用。

10、使用锉刀、刮刀、錾子、扁铲等工具，不可用力过猛。錾子、有卷边或裂纹，不得使用，顶部有油污，要及时消除。

11、使用手锤不得戴手套。锤柄、锤头不得有油污，打大锤时，甩转方向不得有人。

12、移动的灯电压为12伏，在潮湿场所或金属各器内工作时，行灯电压不得超过12伏。禁止将220伏照明电线作为临时灯线随身携带或作行灯电源。

## 9.5施工用电安全技术防护措施

1、施工现场用电是一项技术性很强的工作，必须由电工来从事作业，现场人员不经电气作业的专业培训不能随便接电线，动用电气设备。施工现场一切电气设备、照明及送电线路的安装、维护和拆除必须由专业电工完成。

2、所有机电设备应单设开关，严禁一闸多用，并根据TN-S接零保护供电系统的特点设置保护性接零，专用保护接零的线路要重复接地。重复性接地电阻不超过10欧，工作接地电阻不超过4欧。

3、手持、手扶电动机械工具(手电钻、振捣器、蛙式夯等)必须单设漏电保护器，操作者必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。

4、现场照明室外灯具距地面高度不得低于3m，室内灯具不得低于2.4m，并不得任意挪动充作行灯使用。手持照明行灯和潮湿环境、深井以及其他易发生触电危险的场所作业，要使用12伏的安全电压。在特别潮湿的场所、金属容器内等环境下作业时，应不得超过12伏。

5、施工现场临时用电的架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线，必须设在专用电杆上，严禁架设在树上、脚手架上。架空线路相序排列，在同一横担架设时，面向负荷从左侧为L1、L2、L3、PE，动力照明在两个横担上分别架设时，上层横担，面向负荷从左侧起L1、L2、L3，下层横担，面向负荷从侧起L1、L2、L3、PE。保护零线(PE线)的统一标志为绿/黄双色线，在任何情况政治准使用绿/黄双色作负荷线。现场用电的电线必须用瓷瓶固定，不得“顺地拖，一把抓、到处挂”，不得与金属物件绑在一起。

6、用电闸刀要有闸刀箱，并符合“防雨、防潮、有锁、有警标，且箱内无杂物”的要求，不准砸电闸刀箱。

7、电气设备照明所使用的保险丝(片)要符合规定，不准用铜、铝铁丝等代替。

8、在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间，必须保持安全操作距离。

9、电气设备检修时应切断电源，并挂上“有人检修电气，不准合闸”等警告牌，确保修理人员安全。

10、严禁将电线芯直接插入用电插座内，接电应用插头。

11、现场住宿工人不准私自接灯和使用电炉煮饭、烧水、取暖或使用灯泡烘衣衫鞋袜，不准在电线上搭晒衣物，不准在电线上栓麻绳、铁丝和蚊帐，防止触电事故。

12、发生触电时要以最快的速度切断电源(拉开电闸)或用木棍等绝缘物拨开电线，使触电者尽快脱离电源。抢救时不要用金属体去拨电源或用手直接去拉电线和触电的人，以免造成抢救人再触电。

# 十、工地现场急救措施

## 10.1触电急救

首先使触电者迅速脱离电源，然后根据触电者情况进行救护。

1、伤势不重，神志清醒或曾过度昏迷但已清醒过来的，应使触电者安静休息，不要走动，周围切忌嘈杂、喧哗，同时应严密注视触电者有异常变化。

2、若触电者已失去知觉，但有呼吸、有心跳，应使其仰卧安静、松开触电者衣裤，使呼吸通畅，并迅速通知医生。

3、伤害较重，无知觉、无呼吸、但有心跳，应立即进行人工呼吸（迅速解开触电者领扣、裤带、清除口腔内杂物，采用口对口或口对鼻吹气法，仰卧压胸法，仰卧压背法，搓臂压胸法等人工呼吸方法），并立即送入医院。

4、如呼吸、心跳全无，因救护医生未到之前，应不间断地进行人工呼吸和人工胸外心脏挤压。

## 10.2跌落急救

如果伤口流血，先进行止血后如果本人不能起来，应立即通知120急救，防止伤到脊椎。

## 10.3伤口

先进行消毒处理，后上药包扎。

## 10.4失火救护

工地现场一旦发生火灾，不要慌乱，要及时组织灭火，同时打119电话报警。

1、油类起火、要用干粉、泡沫灭火器或用麻袋覆盖。

2、电器类起火，严禁用水或泡沫灭火器，应用干粉灭火器或干砂进行灭火。

## 10.5中暑急救

发现有中暑病人，应立即将其抬到阴凉通风的地方，让病人平卧、解开衣带，头上敷冷水毛巾，给以清凉饮料、浓茶和解暑药物如：十滴水、人丹，如病人有昏迷现场应立即将其送附近医院救治。

# 十一、安全操作规程

## 11.1电工安全操作技术基本要求

1、电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训，取得特种作业操作证后，方可独立上岗操作。现场用电作业必须由电工完成，严禁他人私拉乱接等作业。

2、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、检验。

3、现场施工用电高低压设备及线路，应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

4、电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种施工用电设备必须按规定进行保护接零及装没漏保器。遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

5、有人触电时，应立即切断电源，进行急救；电气着火时，应立即将有关电源切断，使用绝缘灭火机或干砂灭火。

6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中，必须采用TN—S接零保护系统。

7、施工现场每一处重复接地的按地电阻值应不大于10欧姆，且不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处)。

8、电气设备所有保险丝(片)的额定电源应与其负荷容量相适应。禁上用其他金属丝代替保险丝。

9、动力线路与照明线路必须分开架设。照明开关、灯口及插座等，应正确接入相线及零线。

10、施工现场夜间临时照明电线及灯具，室内高度应不低于2.4米，室外高度应不低于3米。易燃、易爆场所应有防爆灯具。施工现场照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。电线要采用三芯橡皮护套电缆，严禁使用花线和护套线。

11、支线架设应设置横担，并用绝缘子固定；电线严禁架设在脚手架、树木等处，不准用竹质电杆；架空线路不准成束架设。

12、电气设备的金属外壳，必须接保护零线，同一供电系统不允许电气设备有的接地有的保护接零。

13、施工现场配电箱要有防雨措施，门锁齐全，有色标，统一编号。开关箱要做到一机一闸一漏一箱，箱内尤杂物；开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用；要有检修记录及记录本。

14、移动电箱电源线长度不大于30米，移动用电设备引出线不大于5米。

## 11.2普通工安全操作技术基本要求

1、挖掘时，两人间距应至少保持2～3米，并由上而下逐层挖掘，禁止采用掏洞的操作方法。作业中发现土方坍塌预兆等险情的，必须及时撤离，并迅速报告项目部。

2、开挖沟槽、基坑等，应根据土方工程专项施工方案和挖掘深度放坡，必要时设置固壁支撑；挖出的泥土应堆放在沟边1米以外，并且高度不得超过1.5米。

3、吊运时，起吊时垂直下方不得有人。

4、拆除固壁支撑应自下而上进行，填好一层再拆一层，不得一次拆到顶。

5、使用蛙式打夯机，电源电缆必须完好无损，必须配备触电保护器；操作时应戴绝缘手套，严禁夯打电源线。

6、用手推车装运物料时，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑和撒把溜放。前后车距在平地不得少于2米，下坡不得少于10米。

7、从砖垛上取砖应由上而下阶梯式拿取，禁止一码拆到底或在下面掏取。

## 11.3挖掘机操作规程

（1）反铲作业时，挖掘机履带应距工作面边缘至少保持1-1.5m安全距离。

（2）铲斗未离开工作面，不得进行行走、回转等动作。

（3）回转达制动应用回转制动器，不得用转向离合器反转制动。

（4）操作人员离开驾驶室时，必须将铲斗落地。

# 十二、消防工作管理

## 12.1方针目标

在施工中，始终贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，认真执行《中华人民共和国消防条例》、建设部15号令（即《建设工程施工管理规定》），将消防工作纳入施工组织设计和施工管理计划。使防火工作与生产任务紧密结合，有效地落实防火措施，严格各类火灾事故发生。

强化消防工作管理，实现杜绝火灾事故，避免火警事故，尽量减少冒烟事故的目标。

## 12.2组织工作制度

该工程消防管理领导小组每半月召开一次工作例会，总结前一阶段消防工作的情况，布置下一阶段的消防工作。

建立并执行消防工作检查制度。由项目经理部每半月组织一次由各专业施工队消防工作负责人参加的联合检查，对检查中所发现的隐患问题和违章现象，开出“重大隐患问题通知单”，各专业施工队在收到“重大隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，我公司项目经理部专职安全员应监督落实问题的解决情况。若发现重大隐患问题，检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除，并经检查组批准后方可施工。

## 12.3实施许可证制度

当执行的某些任务有比较大的风险，工作许可证可用来帮助控制一些牵涉到具有潜在危害性的任务，凡是涉及到若干种高危害性任务的工作都需要有许可证。

工作许可证须根据单位关于工作许可证的有关规定签发。任何涉及到需要许可证的行动或高危害性的工作都必须在获取工作许可证以后才能进行。

凡是涉及到以下高危害性任务的任何工作都需要工作许可证：

――在有防火要求的环境内动火作业

――进入受限制区域

――作业高度大于2米

――在380伏以上带电作业上作业

――吊装作业

## 12.4现场消防管理规定

施工现场必须设置消防车道，其宽度不得小于3.5米。消防车道不能环行的，应在适当地点修建回转车辆场地。

各专业施工队对重点防火部位、易发生火险部位，应配备足够的干粉灭火器，随工程进度及楼层不断增高而及时增加干粉灭火器。消防器材应保证灵敏有效，干粉灭火器必须按规定时间更换干粉，灭火器材必须在镜市消防局批准的销售单位购置，不得购置对环保有影响的灭火器，对购置伪劣器材而造成的事故，要追究当事人的责任。

施工现场要配备足够的消防器材，并做到布局合理，经常维护、保养，在寒冷季节应采取防冻保温措施，保证消防器材灵敏有效。

加强用火、用电管理，严格执行电、气焊工的持证上岗制度。无证人员和非电、气焊工人员一律不准操作电气焊、割设备，电、气焊工要严格执行用火审批制度，操作前，要清除附近的易燃物，开具用火证，并配备看火人员及灭火器材。用火证当日有效，动火地点变换，要重新办理用火证手续。消防人员必须对用火严格把关，对用火部位、用火时间、用火人、场地情况及防火措施要了如指掌，并对用火部位经常检查，发现隐患问题，要及时予以解决。

使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格落实防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

施工现场内因施工需要使用易燃的稀释剂或添加剂时，应在工程结构外调制完毕后进入工地内使用，各单位对施工过程中的易燃物品应及时清理，消除火险隐患。

现场施工要坚持防火安全交底制度，特别是在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时，防火安全交底要具有针对性。

冬施保温材料的存放与使用必须采取防火措施，不得采用可燃保温材料进行冬施保温。

## 12.5施工现场消防措施

⑴、加强现场消防安全意识，在现场平面布置时，要考虑消防通道，在场内醒目位置设置消防安全标语、标牌以提醒职工的安全隐患意识。

⑵、现场实行标准化工地管理，要严格执行“十项”安全验收制度。

⑶、现场用电要有用电组织设计，配电箱一律用标准配电箱，钥匙由专业操作工管理。尤其经加强对办公生活用电的管理，防止因电气原因导致火灾。

⑷、现场布设的临时用电线路采用架空或埋在地下两种方法，线路采用三相五线制电路，电工要加强用电管理，定期对用电设备和用电线路检查，发现隐患要及时报告、处理。

⑸、施工现场及易燃、易爆场所，悬挂明显的防火安全标志牌。

⑹、施工中产生的各类可燃杂物必须及时清理，定点堆放。

⑺、施工现场及宿舍区域的消防器材，不准乱拉乱用并设专人管理，定期检测更换。

⑻、建立健全防火责任制，并划分防火责任区。

⑼、现场施工中要做好消防工作，要摸清施工现场周围的消防栓设置，根据周围消防设施的情况和消防规定要求，设置泡沫灭火器和干粉灭火器，必要时应设置专用的消防蓄水池。另外现场要加强工人的安全防护意识教育，消防安全隐患。

⑽、施工中加强消防意识，气电焊操作前应对周边环境检查，如有易燃易爆物品，应先采取措施后施工。完工后检查场地，无隐患后方可离去。

## 12.6动火监护措施

1、施工现场的平面布置图、施工方法和施工技术应符合消防安全要求。

2、施工现场应规划出用火、易燃材料堆放场地，仓库废品集中点等区域。

3、施工道路畅通无阻，夜间记照明，并加强值班巡逻。

4、土建开工前应将消防器材和设施准备好，并应敷设好室外消防水管，配备消防砂箱等。

5、焊接作业点与氧气瓶和乙炔瓶的危险距离不得小于10m，与易燃易爆品距离不得小于30m。

6、乙炔瓶和氧气瓶存放间距不得小于2m，使用间距不得小于5m。

7、施工现场的焊割作业必须符合防火要求，严格执行十不烧规定。

8、施工现场用电应严格按照用电的安全管理规定执行，加强电源的管理，防止发生电器火灾。

# 十三、主要分项工程安全施工措施

## 13.1基础安全措施

1、土方开挖区外围，应警戒标志，夜间设置警示灯防止人员坠落基槽，并严禁老人和儿童进入现场。

2、挖出的土要堆离槽边1米以外，高度不得超过1.5米，挖土时两人的间距应保持2米以上，2米以上的独立基础不准两人或两人以上在同一基础挖土。

3、在施工中注意土坡有无裂缝，如土粒连续下落、松散，应防止塌方，并防止地面水浸入。

4、严禁挖反坡或下面捣洞挖土，作业人员不准在槽内休息。

5、人员上、下槽要用软梯子，严禁在坡上爬上爬下。

6、回填时人不准站在下方，人工打夯时要扶平稳，采用蛙式打夯机时，电源电线完好无损，操作时，应戴绝缘手套，严禁夯打在电线上，人员不得背对着夯，要一人扶夯一人理电线，停止使用时应关去电闸。

## 13.2安全危险源主要控制点

1、物体打击

（1）拆除区域设警界线，并有专监护。注意拆除摸板，下方不得有人行走或人员操作，以防被模板等打击，操作机械的人员必须遵从操作规程，以防机械伤人。

（2）预防上面的作业人员随带的工具或材料没有放好或受其它外因素冲击落下砸伤人员。

（3）防止浇混凝土时，混凝土散落下来砸伤人员。

2、触电伤亡

（1）浇砼时、加工木料、钢筋时所使用的电线必须完好无损。

（2）采用的机械必须实行“一机一闸一漏一箱”保护装置。

# 十四、季节性施工安全措施

## 14.1雨期施工总要求

(1).确保信息畅通。由于雨季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性，对破坏程度难以进行

(2).防护的全面性。施工现场涉及面较广，包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全，因此在制定安全措施时一定要全面细致周到，不可因事小而不为，以留有隐患，带来损失。

(3).科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点，将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排，搞好工序穿插，提高工效和施工速度，遇到较大的暴风雨天气应停止施工。

(4).快速反应做好防汛抢险救灾应急准备，在雨期施工时，各种防护措施要进一步加固。确保抢险救灾物资人员到位，发生险情立即启动应急预案。

## 14.2雨季施工准备措施

(1).合理安排作息时间。遇较大的暴风雨天气应停止所有的作业人员撤到安全地方。

(2).做好现场排水。

(3).雨季施工现场应处理好危石防止发生滑坡、塌方等灾害。

(4).保证道路畅通，路面根据实际情况分别硬化或加铺沙砾、炉渣或其它材料，并按要求加高起拱。

(5).原材料、成品、半成品的防护。对材料库全面定期检查，及时维修，四周排水良好，墙基坚固，不漏雨渗水，钢材等材料存放采取相应的防雨措施，确保材料的质量安全。

(6).严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物资，如水泵及相关的器材、塑料布、油毡等材料。

## 14.3各重点分项雨季施工安全措施。

(1).基础工程：

1).雨期开挖基槽（坑）或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查控制；

2).对于已开挖好的基槽（坑）或管沟要设置支撑；正在开挖的以放缓边破为主辅以支撑；雨水影响较大时停止施工。

3).雨期施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期完成，雨量大时，应停止大面积的土方施工；基础挖到标高后，及时验收并浇筑混凝土垫层；如被雨水浸泡后的基础，应做必要挖方回填等恢复基础承载力的工作；重要的或特殊工程应在雨期前完成任务。

(2).混凝土工程：

1).模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报，以防隔离层被雨水冲掉；

2).遇到大雨应停止浇筑混凝土，已浇筑的部位应加以覆盖。现浇混凝土应根据结构情况和可能，多考虑几道施工缝的留置；

3).雨期施工时，应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定，及时调整用水量；

4).大面积的混凝土浇筑前，要了解2—3天的天气预报。尽量避开大雨。混凝土浇筑现场要准备大量的防雨材料，以备浇筑时突然遇雨进行覆盖；

5).模板支撑下回填要夯实，并加好垫板，雨后及时检查有无下沉；

6).下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作，急需时应做好防雨工作或将施工作业移至室内进行；刚焊接好的钢筋接头部位应防雨水浇淋，以免接头骤然冷却发生脆裂影响建筑物的质量。

(3).施工机械的防雨防雷及施工现场的用电：

1).防雨。所有机械棚要搭设固牢，防止倒塌淋雨。机电设备采取防雨、防淹措施，可搭设防雨棚或用防雨布封存，机械安装地点要求略高，四周排水较好。安装接地装置。移动电闸箱的漏电保护装置要可靠灵敏；

2).防雷击。雨季是雷电多发季节，在施工现场为防止雷电袭击造成事故，必须在钢管脚手架、塔式起重机、物料提升机、人货电梯等安装有效的避雷装置，避雷接地电阻不得大于10Ω；

3).防触电。施工现场用电必须符合三级配电两级保护，三级电箱作重复接地，电阻小10Ω；电线电缆合理埋设，不得出现老化或破损的电缆；职工宿舍安置安全电压，遇暴风雨天气，要安排专业电工现场值班检查，必要时立即拉闸断电，所有职工下班前必须将各设备工具电源断开。

# 第十五、文明施工及环境保护措施

## 15.1文明施工目标

争创六安市建筑工程安全生产文明施工优良样板工地。

## 15.2文明施工措施

15.2.1.建立文明施工档案

将施工现场文明施工的各项制度的执行情况，和建设行政主管部门及城监、质监、监理等部门对施工现场检查情况一并归档，作为工程竣工验收的资料。现场安全文明档案资料由统一格式的资料盒存放

15.2.2.建立农民工业余学校

在工地建立农民工业余学校。民工业余学校制定有：业余学校章程、业余学校管理制度、学校守则、业余学校组织机构、师资力量配置、教学计划等。

民工业余学校落实每季一次的民工文化知识培训教育，促进农民工队伍综合素质的提高，推动建设工程质量安全工作，树立城市文明形象，构建和谐企业，和谐社会，培养“懂技术、出业绩、知荣辱、讲文明、守纪律、有理想”的新一代农民工。

农民工业余学校设于现场办公区的大会议室。该会议室同时兼作文娱室。

15.2.3.后勤管理

现场项目管理架构中综合治理办公室专门负责项目工地的各项后勤管理，后勤管理内容包括：人员住宿安排、厨房管理、厕所管理、卫生保健、治安保卫、对外联络、垃圾清理等。

本项目工程施工严格执行《职业健康安全管理体系标准》（GB/T28001-2011）、《环境管理体系标准》（GB/T24001-2004）以及我司其它相关程序文件和支持性文件。在工程开工前进行环境因素调查评价和危险源评价，确定重大环境因素和重要危险源，制定本工程的环境保护和职业健康安全管理方案，以保证施工过程达到确定的环境和职业健康安全管理目标。

15.2.4.现场围挡

(1).建筑施工现场采用钢板围墙围闭，符合《建设工程现场文明施工管理办法》规定要求。

(2).围挡墙内外保持整洁，禁止依靠围挡墙堆放物料、器具等。

(3).禁止用围挡墙做挡土、挡水墙或做宣传牌(含广告牌)、机械设备等的支撑体。

(4).施工单位应会同建设、监理单位对围挡墙进行验收，验收合格后方可使用，并建立巡查制度和验收、巡查档案。恶劣天气条件下必须进行重点检查。

15.2.5.工地内车辆出入口洗车设施

设置用混凝土挠捣的由宽30厘米、深40厘米沟槽围成宽4米、长6米的矩形洗车场地和沉淀池、高压冲洗水枪，驶出工地的机动车辆必须在工地出入口洗车场内冲洗干净方可上路行驶。

15.2.6.施工现场建设材料和设备设施的存放

按照施工总平面图划定的区域存放，并设置标签，不得堆放在围墙、围板或围栏外，如确需要占用堆放的，必须按有关规定办理手续，并设置临时围栏。施工现场存放的各种材料按规范堆叠，并要做好材料标识。

(1).各种施工现场材料堆放和机具设备安放应符合现场平面布置图确定的位置；材料堆码要整齐，摆放有序，并挂置定型标牌（标牌内容：产品名称、规格、型号、检验状态和产地等）；标牌挂置要牢固，方向一致，高度相同。

(2).钢材堆放分款分批平稳堆于在有承托的地面上，减少及地面接触和受潮。短期内不使用的应加盖帆布。

(3).木材堆放必须用木枋承托，避免受潮或倾斜。露天存放且而短期内不使用的应加盖帆布。

(4).水泥等粉状材料要分期分批存放在干爽的室内仓库。仓库要有足够木枋承托，再用夹板铺面，堆放高度<2m。结构胶及油漆等一般外面包有保护胶纸，存放时应保留保护胶纸原板。

(5).管材存放应分类存放，堆放高度<2m，两边沿着管材底部头、中、尾处应放置混凝土楔，防止管材倾泻。

15.2.7.临边临口防护设施的设置

(1).在施工现场显著地主张挂《现场重要危险源公示处牌》。

15.2.8.工地宣传栏

在工地建立工地黑板报、宣传栏、阅报栏，教育长廊做好对员工宣传教育

15.2.9.信息管理

(1).施工、监理单位应在施工现场配备计算机，具备连接互联网条件，按有关规定及时上报施工现场有关信息。

(2).施工现场应逐步推广使用视频监控系统。

15.2.10.安全警示

(1).施工现场应使用人性化安全警示用语牌。

(2).警示用语牌应在施工现场的作业区、加工区、生活区等醒目位置设置。

(3).警示用语牌要统一规范，满足数量和警示要求。

(4).安全标志应针对作业危险部位悬挂，并绘制安全标志平面布置图，不得将安全标志不分部位、集中悬挂。安全标志应符合《安全标志》的要求。

15.2.11.周边睦邻友好关系的处理

(1).积极主动地处理好紧密相接单位的友好关系。

在进行主体结构施工时，严格落实各项文明施工、安全生产措施，密切及相邻单位进行安全管理沟通，以保证各自单位正常的安全秩序。

(2).尊重当地社区行政主管部门，自觉遵守社区行政管理规定。

三、环境保护措施

3.1.噪声管理措施

(1).人为噪声的控制措施

(2).施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗，增加全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

(3).强噪声作业时间的控制

(4).进行强噪声作业的，严格控制作业时间，晚间作业不超过22小时，早晨作业不早于7时，特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，并报工地所在地的区环保局备案方可施工。

(5).强噪声机械的降噪措施

扯到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业（如预制构件、木门制作等），应尽量放工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。

尽量选用低噪声或备有消声降噪的机械棚，以减少强噪声的扩散

(6).施工现场的噪音控制是环保的重要一环，须采取有效的措施，降低噪音对周围环境的影响，确保噪音的分贝值控制在白天75分贝以下，夜间50分贝以下，以满足有关规定要求。

(7).制定具体的工作方案，在各施工阶段尽量选用低噪声的机械设备和工法。

(8).施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围的影响，减少噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。超标严重的施工场地要有必要的噪声控制设施，如隔声屏障等。尽量在晚上22时后停止施工作业，以减少对学校师生的影响。

(9).现场施工工具要经常检查维修，保持正常运转，采取有效措施尽量降低噪声强度在《建筑施工场界限值》规定的噪声限值等以内。

(10).中午和夜间加班使用噪声源机具施工，要遵守当地政府的规定，提前向环保部门办理申报手续。砼浇筑尽量选择在地铁停运后施工。

## 3.2.排水、排污管理措施

(1).搅拌机的废水排放控制

凡在施工现场进行搅拌作业的，必须在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀地。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政管红或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。

(2).食堂污水的排放控制

施工现场临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水涨、经下水管道排放要经过隔没池。平时加强管理，定期掏油，防止污染。

禁止将有毒废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

(3).废水排入城市下水道，悬浮物（SS）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准400mg/l，废水排入自然水体，悬浮物（ss）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准150mg/l。

(4).根据不同施工地区排水网的走向和过载能力，选择合适的排口位置和排放方式。

(5).工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，并保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。

(6).根据施工实际，考虑当地降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期，避免废水无组织排放、外溢、堵塞城市下水道等污染事故发生的排水应急响应工作方案，并在需要时实施。

(7).具体排污措施见专项方案。

3.3.防止固体废弃物污染措施

(1).到余泥排放管理部门办理有关手续，按照法规要求选择有资质的运输单位，及时清运施工弃土和余泥渣土，建立登记制度，防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不撒落。

(2).选择对外环境影响小的出土口、运输路线和运输时间。

(3).剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾要及时清扫、清运，不得随意倾倒，一般要求每班清扫、每日清运。

(4).施工现场内无废弃砂浆和混凝土，运输道路和操作面落地料及时清用，砂浆、混凝土倒运时应采取防撒落措施。

(5).高空施工的垃圾及废弃物应采用密闭式串筒或其他措施清理搬运。

(6).施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。

(7).严禁乱倒、乱卸生活垃圾或用于回填。施工现场设垃圾站，各类生活垃圾按规定集中收集，由环卫部门及时清理、清运。

3.4.防止空气污染措施

(1).多使用电动工具，减少内燃机械的使用。

(2).施工用内燃机械遵照国家要求进行年审，废气检测合格后才可投入使用，不允许超标车辆投入运行，最大限度减少废气排放。

(3).合理调配施工机械，避免集中使用大量施工机械造成局部环境污染。

(4).在易产生扬尘的季节，或从事易产生粉尘的作业，应采取降尘、隔尘和通风措施，确保空气中粉尘含量达到国家工业卫生标准。对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸运输过程，制定操作规程和洒水降温制度，在旱季和大风天气适当洒水，保持湿度。

(5).易于引起尘埃的细料堆，应予遮盖和适当洒水。

(6).建筑工地不得擅自焚烧会产生有害气体和恶臭气味的物质，否则应使用密闭和带烟尘处理装置的加热设备。

(7).合理组织施工，优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点和敏感时段。

(8).除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆，不得使用有毒物体作燃料，亦不得焚烧其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，或不得把这些废弃物作上方回填。

(9).施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置，临时施工道路基层要夯实，路面要硬化。

3.5.减少振动污染的措施

(1).施工振动对环境的影响按《城市区域环境振动标准》要求；对文物建筑的影响按《机械工业环境保护设计规定》要求。

(2).根据敏感点的位置和保护要求选择施工方法。

3.6.保护城市生态和绿化措施

(1).施工前对各类市政管线进行探查，在施工中做好防护，防止破坏管线，市政管线的迁移和保护按法规要求进行，实行报批手续，同时采取应急措施，做好准备，一旦发生事故可及时响应。

(2).严格履行各类用地手续，按划定的施工场地组织施工，不乱占地，不多占地，在施工筹划时尽量考虑减少施工占地。

# 十六、综合应急救援预案

## 16.1总则

16.1.1编制目的

通过应急救援预案的编制、演练、实施，增强职工的安全生产意识，提高对事故的应急处置能力，减少事故造成的伤亡，降低事故造成的损失，保证我项目部的生产安全，促进本工程又快又好地建设。

16.1.2编制依据

《生产经营单位应急救援预案编制导则》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国消防法》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《施工组织设计》

16.1.3适用范围

1、适用区域：本项目部。

2、适用事故类型：火灾事故、触电伤害、重大设备事故、食物中毒事故、中暑事故、防风事故。

16.1.4应急预案体系

体系包括以下6个专项应急救援预案：

消防事故应急救援预案

触电伤害应急救援预案

重大设备事故应急救援预案

食物中毒事故应急救援预案

中暑事故应急救援预案

防风应急救援预案

16.1.5应急工作原则

（1）以人为本，安全第一：把保障职工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生产事故灾难造成的人员伤亡作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。

（2）统一领导，资源共享：在项目部领导班子统一领导下，安质部负责日常工作的开展，办公区和生活区的应急救援资源接受统一调配，保证应急处置方案的顺利实施。

（3）预防为主，防战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

安全情况

针对本工程施工的特点，大型设备多，钢筋加工设备、混凝土搅拌运输浇筑设备、施工设备等，设备本身和外在因素的影响容易发生事故，并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备。

## 16.2施工现场危险点分析及预控措施

| 预控项目 | 预控重点 | 预控措施 |
| --- | --- | --- |
| 1、用电操作 | 1.防漏电。 2.防电气伤人。 | 1.现场电路要有作业设计、平面设计，电器拉线、设闸要规范，按照方案操作。 2.用电器要有漏电保险装置，一机一闸，用电设备要有可靠的接地保护。 3.大风或雨后启用电器前，要由专业人员检查，电路电闸要严格防潮防雨。 4．制项目部用电实行“三线五相”制。 |
| 2、冬季作业 | 1.人员 | 1.注意用火、取暖安全，严禁擅自燃火取暖、使用电炉、私接电线等。 2.夜间值班、作业人员由项目部统一发放防寒服装。 3.后勤部备足防寒抗冻药品。 |
| 3、夏季作业 | 1、人员 | 调整作息时间，控制加班加点保证足够的休息时间。 向职工发放防暑降温药品。讲解中署的预防措施以及中暑以后应急措施。 |
| 4、大型机械 作业 | 1.作业过程 2.防机械设备事故 | 1.控制吊车的落钩、起吊旋转的全过程。 2.高压混凝土拖泵的输送管卡、弯头与结构物固结，防止长距离混凝土管跳动、爆管。 3.严格操作规程。 4.严格保养制度。 |

## 16.3应急组织体系及职责

本工程应急救援组织体系包括“应急救援工作领导小组”和“事故应急处置与善后小组”。

10.3.1应急救援工作领导小组

组长：项目经理，对应急救援工作负总责，负责建立应急救援组织体系，为应急救援工作提供人力、物力支持，当事故发生时对救援工作进行总指挥。

副组长：项目副经理，组长不在时，履行组长职责。

组员：技术负责人、物资部、办公室、安监部职责是为其日常工作的开展提供人力、物力、财力支持，以及各项工作内容的落实。

应急救援工作领导小组办公室设置在安质部。

10.3.2事故应急处置与善后小组

设置总指挥1人，副总指挥2人，下设救援资源保障小组、现场伤员抢救小组、设备抢险小组、保卫小组、善后处理小组，共5个小组。

总指挥：负责事故现场救援行动的总体指挥工作。判断是否启动应急预案，是否上报上级救援机构和是否需要上级协作；在安全的地方，尝试对危险设施进行直接操作、控制；组织调查和评估事故的可能发展方向，以预测事故的发展过程；指导危险设施的全部或部分停止运行，并与现场事件管理人员和关键岗位的人员配合，指挥危险源现场人员撤离；与消防人员、地方政府和政府安全监管人员保持密切联系；对难以解决的紧急情况做出安排；在事故紧急状态结束之后，安排恢原受事故影响地区的正常秩序。

副总指挥：配合总指挥做好现场抢险的指挥工作，在总指挥不能及时到场的时候执行总指挥的职责。

资源保障小组：根据事故类别，负责召集抢险救援的人员；协调有关部门提供各类应急装备、器材和物资，确保抢险救援所需的人力、物资、设备、资金。必要时，请求上级救援组织或地方政府机构协调兄弟单位协助救援。

现场伤员抢救小组：根据现场伤员的受伤情况，确定伤员抢救的临时处置方案，在资源保障小组的配合下，以最快的速度和最安全的方式把伤员运送到医疗机构救治。

设备抢险小组：在出现人员伤亡、设备损坏的情况下，根据设备出险情况，向总指挥提出抢险方案，组织设备抢险方案的实施。在需要设备辅助救援时，联络相关设备，保证救援工作实施。

现场保卫小组：负责事故现场的安全保卫、治安管理和交通疏导工作；组织疏散、撤离、危险区域内的人员、物资；根据事故现场情况，设置警戒区，严格控制进出人员及车辆，预防和制止各种不利于社会稳定的活动，维护现场治安；并负责安排抢险救援人员的膳食。

善后处理小组：根据实际情况，协调安全监督、公安、工会、保险公司等相关部门，组织对伤亡人员的处置和身份确认；及时通知伤亡人员家属，做好相应的接待和安抚解释工作，稳定伤者、伤亡人员家属及其相关人员的情绪，防止出现不稳定的局面；及时向指挥部报告善后处理的动态。

具体成员见下表：

总指挥：项目经理

副总指挥：项目副经理

资源保障小组：物资设备部

现场伤员抢救小组：安全监察部

现场保卫小组：质量环保部

善后处理小组：综合办公室

## 16.4预防与预警

16.4.1危险源预控

按照“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的原则，成立安全工作管理组织机构，积极开展安全教育培训、安全检查整改工作，做好日常施工作业监督检查工作，规范现场作业，按章指挥、按章操作。对本工程内所有的危险源尤其是施工用电操作、起重作业，要有专人监控、责任到人。

1、各班组在作业前对作业人员进行班前安全讲话，充分考虑到因施工人员素质、精神状态等因素对施工造成的不安全因素，确保作业人员人身安全和作业安全。

2、严格落实各项安全管理制度及各工种安全操作规程。

3、按要求对施工过程中存在的危险源进行辩识，确定重大危害因素，并制定切实有效的控制措施。

4、加强施工人员的安全素质教育，定期组织培训，定期对主要岗位、工种进行考核。定期组织安全大检查，严格落实隐患整改工作。

5、加强施工现场的监控力度，重点工作、重点部位设专人监控。重大施工环节项目部主要负责人及专职安全管理人员必须在现场监督安全施工。

6、加强一般工作人员及特殊工种劳动防护用品的配备，按劳动防护用品管理办法保证发放的数量和质量。

7、与就近或医疗技术较成熟的医疗机构建立联系，并在项目部予以公布，以便及时开展应急医疗救护。

8、做好大型设备的静载、动载和空载试验工作，加强设备的运行过程监控及日检、月检、年检工作。强化设备维修，大型设备、重点设备实行强制性定期维修。

16.4.2危险源监控

1、分布划分危险源监控单元，各个区域设置一名监控责任人。

2、结合施工进度、施工内容的变化，明确危险源的类型。

3、监控以危险源的类型、危险源的预控措施落实情况为重点。

16.4.3预警行动

在对本工程危险源的监控过程中，若发现可能导致事故发生的因素，目击人可以直接向事故应急处置小组反映情况。小组接到信息后，按照应急预案及时研究确定应对方案，并通知有关部门、单位采取相应行动预防事故发生。

16.4.4信息报告与处置

1、事故应急信息报告

（1）信息报告的方式：对讲机、手机、当面报告。

（2）对讲机频道使用情况、相关人员的通信方式，均要在职工中公开。

（3）对讲机、手机要全天开机。

（4）报告程序：事故目击者向现场施工负责人报告施工负责人向应急救援领导小组汇报领导小组启动预案，调集各应急小组，视情况向上级主管部门或单位报告。

2、事故信息上报与传递

（1）事故发生后，现场负责人向项目负责人汇报。

（2）项目总部负责人向公司负责人。

（3）再上一级的汇报由公司负责人按照《生产安全事故报告和调查处理条例》执行。

## 16.5应急响应

16.5.1响应分级

1、预案启动条件

发生下列情况时，由总指挥宣布启动应急救援预案。

（１）安全事故的险情、人员伤亡、财产损失有可能继续增大。

（２）安全事故所造成的后果或影响有可能继续扩大。

（３）虽不属于重大安全事故，但事故隐患排除过程中，情况发生突然变化，有可能造成严重后果。

（４）总指挥认为有必要启动《应急救援预案》。

2、响应分级

0级：不启动，由当事人自行解决。一般的情况是个别工人受轻微伤害，设备有小故障如：手擦破皮、皮肤被尖锐物体划伤、设备停转。

1级：启动，由项目部协助解决。情况一般指工人受重伤，发生严重机损事故。

2级：启动，向周边单位或医疗单位求助。如：发生较大的伤亡，本部救援指挥人员不在，资源无法配置，或者本部资源不足以应对事故伤亡或损失。

3级：启动，向政府部门求援，如：发生了群死群伤事故。

16.5.2响应程序

1、发现人向现场施工负责人汇报，施工负责人向事故应急救援小组总指挥报告；

2、总指挥决定是否要启动预案，启动哪一级的预案；

3、若不需要启动，则在事故处理的同时，其他生产照常。

4、若需要启动事故应急救援预案，则需要视情况，看是否需要停止施工，全力解决出现的问题。此时的程序是：

（1）指挥保卫组做好现场的隔离和警戒工作。同时，指挥伤员抢救小组，先对伤员进行现场的紧急救护，然后送往医院救治。

（2）指挥设备抢险小组对出现的设备故障和事故进行抢险，防止事故的进一步扩大。

当安全事故超出内部抢险救援的能力，应及时作出要求外部抢险救援的决定，并积极配合、全力协助外部抢险救援队伍。

16.5.3应急结束

1、事故得到及时处理，不会再继续扩大，造成更大的伤亡或损失。

2、伤员得到妥善安置，伤情能得到有效控制。

## 16.6信息发布

1、总指挥拥有事故信息发布权，总指挥不在现场时，副总指挥要向总指挥请示。无法请示时要行使总指挥权。

2、需要发布信息时，信息发布程序是：首先上报到项目部，项目部再上报到公司，是否需要再上报由公司领导决定。

## 16.7后期处置

16.7.1伤员处理

按国家有关法律、法规和规定，做好事故的善后经济补偿事宜。

16.7.2事故调查

事故调查小组在事故得到控制以后，迅速到受到保护的现场调查取证，查明产生事故的原因。上级主管部门或地方政府部门组织的事故调查小组调查时，应积极配合。

根据事故产生的原因，确定事故的性质和责任。根据事故定性与事故的严重程度，对产生事故的责任部门或责任人依照相关法律、法规，提出事故处理意见。

16.7.3事故处理

按照事故“四不放过”的原则进行事故处理，奖励事故救援立功人员，处罚事故责任人，对责任人和相关员工进行安全教育，分析事故原因并研究制定安全措施。

16.7.4事故总结

项目部在事故处理完毕后，认真总结经验教训，写出书面材料报上级主管部门。

16.7.5事故报告

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的要求，决定是否要上报事故。一旦需要，要按照文件要求进行。

（1）上报的部门

发生安全事故后，施工现场向项目部报告，项目部向公司安监处汇报。由公司安监处按照《生产安全事故报告和调查处理条例》决定是否上报到上一级部门。

（2）事故报告应包括以下内容：

1）发生事故的单位、时间、地点、报告人及联系电话。

2）事故的简要经过、伤亡人数、财产损失的初步估计。

3）事故原因、性质的初步判断。

4）事故抢救处理的情况和采取的措施。

5）需要有关部门协助抢险救援和事故处理的有关事宜。

7.6恢复生产

事故发生以后，项目部在处理事故时，在确认危险已经解除且经事故救援领导机构同意的前提下，应尽快组织人员恢复生产，避免影响施工生产进度。

## 16.8保障措施

16.8.1通信与信息保障

1、现场员工使用的对讲机是通信的手段之一

2、项目部部为相关人员报销电话费，保证个人的手机畅通。

3、员工要保证手机、对讲机的电量充足，并时刻开机。

4、对讲机频道分布清单、手机通讯录等信息要在广大员工中公开。

16.8.2应急队伍保障

1、应急队伍主体是项目部的员工。

2、与周边医疗单位建立联系，在必要的情况下其提供援助。

3、开展应急救援演练，保证应急救援队伍的素质水平满足要求。

16.8.3应急物资装备保障

储备一定数量的应急抢险物资，规定品名、规格、数量，在指定地点存放，存放地点应保证道路、通讯畅通，指定专人保管。特殊情况下，由项目部领导从兄弟单位或周边单位调配应急物资装备。

16.8.4经费保障

1、明确要求，财务部要有一定数额的事故应急保证金，该款项计入安全生产措施费用。

2、发生应急救援事故后计财部应确保抢险救援资金。必要时，向兄弟单位或周边单位求援。

## 16.9应急救援预案

16.9.1触电事故应急救援预案

为了尽最大努力把触电受伤者从死亡线上抢救出来，把事故的人员伤亡减少到最小程度，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位应急救援预案编制导则》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、上级部门关于应急救援工作的指示等要求，结合我项目部实际生产情况，制定本预案。

一、触电事故类型和危害程度分析

人体是导体，当人体接触到具有不同电位的两点时，由于电位差的作用，就会在人体内形成电流，这种现象就是触电。

1.1事故类型

从人与电的接触方式来考虑，触电可以分为：

（1）直接接触触电：是指人员直接接触了带电体而造成的触电。这种类型的触电，触电者受到的电击电压为系统的工作电压，其危险性较大。

（2）间接接触触电：由于电气设备（包括各种用电设备）内部的绝缘故障，而造成其外露可导电部分（金属外壳）可能带有危险电压（在设备正常情况下，其外露可导电部分是不会带有电压的），当人员误接触到设备的外露可导电部分时，便可能发生触电。

从人触电的表现形式考虑，触电事故可以分为：

（1）单项触电：单项触电是指人体在地面或其他接地导体上，人体某一部分触及一相带电体的触电事故。大部分触电事故都是单项触电事故。

（2）两项触电：两项触电是指人体两处同时触及两相带电体的触电事故。其危险性一般是比较大的。

（3）跨步电压触电：当带电体接地有电流流入地下时，电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围，两脚之间出现的电压叫跨步电压。当此引起的触电事故叫跨步电压触电。

1.2事故危害

1、触电后轻者惊吓、心悸、面色苍白、头晕、乏力。重者立即出现昏迷、强直性肌肉收缩、休克、心律失常、心跳及呼吸极微弱呈假死状态或心脏骤停、呼吸停止、出现紫绀。

2、电击部位皮肤的电灼伤、焦化或炭化，并有组织坏死。如从高处跌下，可伴有脑震荡，头、胸、腹处伤或四肢骨折。

3、并发症有失明或耳聋、精神失常、肢体瘫痪、外伤或骨折、局部继发感染。

二、触电事故应急处置基本原则

1、先切断电源，再抢救触电者。

2、不能切断电源的，救护者要采取可靠的保护措施，避免救护者触电。

3、紧急救护原则：

（1）迅速：施救者要迅速将触电者移到安全的地方进行施救。

（2）就地：要争取时间，在现场（安全地方）就地抢救触电者。

（3）准确：抢救的方法和施救的动作要正确。

（4）坚持：急救必须坚持到底，直至医务人员判定触电者已经死亡，才能停止抢救。

三、组织机构和职责

3.1应急组织体系

在迅速、就地的原则要求下，应急组织应以现场人员为主。

触电事故应急组织体系是项目部应急救援组织体系的一部分，接受应急救援领导小组的领导，设置触电事故应急处置小组，如下图：

总指挥

资源保障小组

伤员抢救小组

电力检修小组

现场保卫小组

善后处理小组

副总指挥

3.2职责：

总指挥对现场伤员抢险、电力抢险、资源保障进行总指挥，确保伤员抢救人员、电力调度、急救车辆调度能迅速落实到位，保证伤员能顺利脱险，触电事故不再扩大。

副总指挥在总指挥不能及时就位时行使总指挥职能。

资源保障小组在触电应急时及时提供抢救车辆，保证伤员能及时得到抢救。

伤员抢救小组按照正确的处理方法，对伤员进行急救，直到医疗救护机构人员到场。

电力检修小组在伤员脱离危险区后，查找触电原因，确保触电事故不再扩大。

现场保卫小组对事故发生区域进行警戒，不让无关人员入内，指挥现场交通，确保抢险车辆能顺利通行。

善后处理小组协助医疗救护机构人员做好相关医疗事宜，确保治疗经费以及伤员的后期处理。

四、预防及预警

4.1触电事故的监控

每个作业班组均有义务对本班组工作区域进行经常性的触电危险排查。同时，负责区域内的触电事故监控，以便及时施救。

4.2预警行动

1、电工作为现场触电排查的责任人，在发现事故隐患后，要及时排除隐患。不能及时排除隐患的，要在危险处设置警示标志，并向触电事故应急处置小组报告，并和小组成员一起向施工班组进行危险情况交底。班组长接到交底后，要及时告知班组内的工人，让大家知道危险存在的地方。

2、现场其他施工人员（安全员、技术员、物资员、施工员等等）在发现触电事故隐患后，也要执行上一条所述的预警措施。

3、在阴雨天气、高温天气等易发生触电事故的时期，电工要向施工人员发出触电事故警告。

五、应急救援信息报告程序

触电应急反应要迅速，所以目击者发现人员触电后：

（1）要立即切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护。在这个过程中，目击者要大声呼救，发出触电事故警报，由听到者报告应急救援小组，进而启动应急预案。

（2）不能立即切断电源的，要迅速向项目部现场负责人或电工报告，明确事故地点、时间、受伤程度和人数；电工应根据现场汇报情况，决定停电范围，下达停电指令。

六、应急处置

6.1应急处置程序

1、目击者发现人员触电后

（1）能迅速切断电源的

要立即切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护。

在这个过程中，目击者要大声呼救，发出触电事故警报，由听到者上报，进而启动应急预案。

（2）不能迅速切断电源的

要立即向调度人员汇报事故地点调度人员根据现场汇报情况，决定停电范围，下达停电指令，并向应急救援指挥小组报告。

目击者采取绝缘保护措施尽量使触电者尽早脱离电源。

2、应紧急小组接到警报后，立即组织有关部门的人员及车辆赶赴现场。

（1）若触电者已经脱离电源，根据触电受伤程度，决定采取合适的救治方法。

（2）若没有脱离电源，立即组织电力小组采取合适措施使触电者脱离电源。

（3）同时用电话等快捷方式向当地的120抢救中心求救。并派人等侯在交叉路口处，指引救护车迅速赶到事故现场，争取医务人员接替救治。

（4）在医务人员未接替救治前，现场人员应对触电者进行不间断的救护，直到医生赶到或者触电者苏醒。

3、伤员抢救小组负责将伤员送往医院，送往医院途中，要不间断地抢救伤员。

4、电工在现场做好现场保护、警戒以及电力故障排除。

5、伤员伤情得到控制，现场危险消除后，应急程序结束。

6.2现场应急处置措施

首先要使触电者脱离电源，然后将触电者送往安全地点。

脱离电源的方法是：

（1）高压触电脱离方法：触电者触及高压带电设备，救护人员应迅速切断使触电者带电的开关、刀闸或其他断路设备，或用适合该电压等级的绝缘工具（绝缘手套、穿绝缘鞋、并使用绝缘棒）等方法，将触电者与带电设备脱离。触电者未脱离高压电源前，现场救护人员不得直接用手触及伤员。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离，保证自己免受电击。

（2）低压触电脱离方法：低压设备触电，救护人员应设法迅速切断电源，如拉开电源开关、刀闸，拔除电源插头等；或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绝缘绳子等绝缘材料解脱触电者；也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服，将其拖开，切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身体；也可用绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者；救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上，绝缘自己进行救护。为使触电者脱离导电体，最好用一只手进行。

（3）杆塔触电脱离方法：高、低压杆塔上作业发生触电，应迅速切断线路电源的开关、刀闸或其他断路设备，对低压带电线路，由救护人员立即登杆至能确保自己安全的位置，系好自己的安全带后，用带绝缘柄钢丝钳、干燥的绝缘体将触电者拉离电源。在完成上述措施后，应立即用绳索迅速将伤员送至地面，或采取可能的迅速有效的措施送至平台上。解脱电源后,可能会造成高处坠落而再次伤害的，要迅速采取地面拉网、垫软物等预防措施。

（4）落地带电导线触电脱离方法：触电者触及断落在地的带电高压导线，在未明确线路是否有电，救护人员在做好安全措施（如穿好绝缘靴、带好绝缘手套）后，才能用绝缘棒拨离带电导线。救护人员应疏散现场人员在以导线落地点为圆心8米为半径的范围以外，以防跨步电压伤人。

2、触电者脱离电源后，应立即就近移至干燥通风场所，根据病情迅速进行现场救护，同时应通知医务人员到现场，并做好送往医院的准备工作。

3、判断触电者是否是假死：

（1）看：观察伤者的胸廓和腹部是否存在上下移动的呼吸运动。

（2）听：用耳贴近触电者的口鼻处和心前区听有无呼气声音和心跳音。

（3）试：用手或小纸条试测有无呼吸的气流，再用两手指摸颈动脉、肱动脉是否搏动。

4、若触电者呼吸和心跳均未停止，应立即将触电者平躺位安置休息，以减轻心脏负担,并严密观察呼吸和心跳的变化；

5、若触电者心跳停止，呼吸尚存，则应对触电者做胸外按压；

6、若触电者呼吸停止，心跳尚存，则应对触电者做人工呼吸；

7、若触电者呼吸、心跳均停止，应立即按心肺复苏法进行抢救。所谓心肺复苏法，就是支持生命的三项基本措施，即通畅气道、人工呼吸、胸外按压。

（1）通畅气道操作要领

清除口中异物，使触电者平躺于地上，迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带，若发现触电者口内有异物时，应将触电者身体及头部侧转，掰开嘴巴，用手指清除口腔中的异物，如假牙、分泌物、血块、呕吐物等，以免阻塞呼吸道。

采用仰头抬额法通畅气道。操作时，救护者一只手放在触电者前额，另一只手将其颌骨向上抬起，使头部充分后仰，减少气流阻力，确保有效通气量。

（2）人工呼吸操作要领

救护者在触电者头部左边或右边，用一只手捏紧其鼻孔，另一只手的拇指和食指掰开嘴巴，进行口对口人工呼吸。吹气时要使伤者的胸部隆起，每5s吹一次，吹2s放松3s（儿童肺较小，只能小口吹气）。救护者换气时，应放松伤者的嘴和鼻，让其自动呼气。

（3）胸外挤压法

胸外按压是指借助人力有节律地对心脏进行挤压，来代替心脏的自然收缩，从而达到维持血液循环的目的，进而恢复心脏的自然节律。

操作步骤：救护者跨腰跪在触电者腰部，手掌根部放在胸骨下三分之一部位，掌根用力向脊背方向挤压。成人压陷度为3cm～5cm，每秒钟挤压一次(儿童用力要轻)。挤压后手掌快速放松，使触电者胸廓自然复原（每次放松时掌根不必完全离开胸膛）。

8、抢救过程中伤员的移动与转院

（1）心肺复苏应在现场就地坚持进行，不要为方便而随意移动伤员，如确实需要移动时，抢救中断时间不应超过30秒。

（2）移动伤员或将伤员送往医院时，应使伤员平躺在担架上，并在其背部垫以平硬阔木板。移动或送医院过程中应继续抢救，心跳呼吸停止者要继续心肺复苏法抢救。

（3）应创造条件，用塑料袋装入砸碎了的冰屑做成帽状包绕在伤员头部，露出眼睛，使脑部温度降低，争取心脑完全复苏。

9、伤员好转后的处理

（1）如伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复，可暂停心肺复苏法操作，但心跳呼吸恢复的早期有可能再次骤停，应严密监护，不能麻痹，要随时准备再次抢救。

（2）初期恢复后，伤员可能神志不清或精神恍惚、躁动，应设法使伤员安静。

（3）现场抢救用药：现场触电抢救，对采用肾上腺素等药物治疗应持慎重态度。如没有必要的诊断设备和条件及足够的把握，不得乱用。在医院内抢救触电者时，由医务人员经医疗仪器设备诊断后，根据诊断结果再决定是否采用。

七、应急物资装备保障

电工绝缘工具：绝缘钳、绝缘棒等常用电工工具。

八、事故处理

8.1伤员处理

按国家有关法律、法规和规定，做好事故的善后经济补偿事宜。

8.2调查分析

对事故原因调查分析，确定责任和应该吸取的教训。

8.3事故处理

根据事故调查结果，对产生事故的责任人或责任部门依照相关法律法规，提出事故处理意见。

8.4事故总结

事故处理完毕后，认真总结经验教训，完善管理，对事故后的处理过程认真分析总结、防范措施及应急预案进行补充和修改。

8.5事故报告

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的要求，决定是否要上报事故。一旦需要，要按照文件要求进行。

1、上报的部门

发生安全事故后，现场向项目部报告，项目部向公司安监科汇报。由公司安监科按照《生产安全事故报告和调查处理条例》决定是否上报到上一级部门。

2、事故报告应包括以下内容：

1）发生事故的单位、时间、地点、报告人及联系电话

2）事故的简要经过、伤亡人数、财产损失的初步估计。

3）事故原因、性质的初步判断。

4）事故抢救处理的情况和采取的措施。

5）需要有关部门协助抢险救援和事故处理的有关事宜。

8.6恢复生产

事故发生以后，项目部在处理事故时，在确认危险已经解除且经事故救援领导机构同意的前提下，应尽快组织人员恢复生产，避免影响施工生产进度。

16.9.2防风应急救援预案

为了及时有效的做好出现风灾事故的救援工作，最大限度的减少损失，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位应急救援预案编制导则》、《生产安全事故报告和调查处理条例》以及国家相关部门和上级部门对应急救援工作的要求、各种设备操作规程等资料要求，结合我项目部的实际生产情况，制定本预案。

一、风灾事故类型和危害程度分析

平均风力达6级或以上（即风速10.8m/s以上），瞬时风力达8级或以上（风速大于17.8m/s），以及对生活、生产产生严重影响的风称为大风。

大风除有时会造成少量人口伤亡、失踪外，主要破坏房屋、车辆、树木、农作物以及通信设施、电力设施等，由此造成的灾害为风灾。

二、风灾事故应急处置基本原则

1、先抢救伤员，再抢修设备。

2、抢救过程中保证救援人员的人身安全。

三、组织机构和职责

3.1应急组织体系

风灾事故应急组织体系是项目部应急救援组织体系的一部分，接受应急救援领导小组的领导，设置风灾事故应急处置小组，如下图：

总指挥

资源保障小组

伤员抢救小组

设备抢修小组

现场保卫小组

善后处理小组

副总指挥

3.2职责：

总指挥负责事故现场救援行动的总体指挥工作。判断是否启动应急预案，是否上报上级救援机构和是否需要上级协作；组织调查和评估事故的可能发展方向，以预测事故的发展过程；指导危险设施的全部或部分停止运行，并与现场事件管理人员和关键岗位的人员配合，指挥危险源现场人员撤离；与消防人员、地方政府和政府安全监管人员保持密切联系；对难以解决的紧急情况做出安排；在事故紧急状态结束之后，安排恢原受事故影响地区的正常秩序。

副总指挥配合总指挥做好现场抢险的指挥工作，在总指挥不能及时到场的时候执行总指挥的职责。

资源保障小组根据事故类别，负责召集抢险救援的人员；协调有关部门提供各类应急装备、器材和物资，确保抢险救援所需的人力、物资、设备、资金。必要时，请求上级救援组织或地方政府机构协调兄弟单位协助救援。

现场伤员抢救小组根据现场伤员的受伤情况，确定伤员抢救的临时处置方案，在资源保障小组的配合下，以最快的速度和最安全的方式把伤员运送到医疗机构救治。

设备抢险小组在出现人员伤亡、设备损坏的情况下，根据设备出险情况，向总指挥提出抢险方案，组织设备抢险方案的实施。在需要设备辅助救援时，联络相关设备，保证救援工作实施。

现场保卫小组负责事故现场的安全保卫、治安管理和交通疏导工作；组织疏散、撤离、危险区域内的人员、物资；根据事故现场情况，设置警戒区，严格控制进出人员及车辆，预防和制止各种不利于社会稳定的活动，维护现场治安；并负责安排抢险救援人员的膳食。

善后处理小组根据实际情况，协调安全监督、公安、工会、保险公司等相关部门，组织对伤亡人员的处置和身份确认；及时通知伤亡人员家属，做好相应的接待和安抚解释工作，稳定伤者、伤亡人员家属及其相关人员的情绪，防止出现不稳定的局面；及时向项目部报告善后处理的动态。

四、预防及预警

4.1事故的监控和预防措施

4.1.1事故的监控

监控的途径：信息输入，信息检测部门，政府部门，媒体。我们项目部根据媒体发出的预警情报进行。或者自行根据天气预报判断是否进行预警从而启动应急预案

4.1.2预防措施

- 大型机械设备防风安全装置完好，在停止使用时，防滑移措施牢固可靠并锁定；在突起大风时，采取应急的防风措施，如设置缆风绳、临时加固支撑等；必要时，放倒机架，防止大风刮倒机械设备。

- 现场围挡及大门采取加固措施，并设置相应警示标志，设专人现场巡查，发现隐患及时上报项目，采取相应应急措施。

五、信息报告程序

1、从媒体得到信息的任何人，向各自的主管上报，并报告自己管辖范围内含有受风损害的危险处。

2、报告的方式是：对讲机、手机，或者扩音器。

六、应急处置

6.1应急处置程序图

信息收集人立即报告

应急结束

应急总指挥：启动预案，组织人员奔赴现场

调动人员、设备，抢救伤员

调动人员、设备，组织抢救伤员、设备

6.2现场应急处置措施

1、大风来袭前做好防风工作，采取必要的防风措施。

2、大风来袭时，若出现人员伤亡，立即报告，首先保证不对抢救人员造成伤害的情况下，组织救援工作。

3、应紧急组织有关部门的人员及车辆赶赴现场，根据实际情况同时进行以下事情的安排：

（1）封闭事故现场，设置警示标志，禁止无关人员进入。

（2）根据现场情况，采取合适办法把伤员从危险区域转移到安全地带。

（3）用电话等快捷方式向当地的120抢救中心求救。并派人等侯在路口处，指引救护车迅速赶到事故现场，争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前，现场人员应及时组织现场抢救。

4、组织人员、调动设备，抢救发生事故的设备，争取把设备事故损失降到最低。

5、伤员得到可靠救护、设备事故得到控制（不会再扩大伤亡和损失），设备抢救方案明确、设备抢救所需的人员物资到位之后，应急救援行动结束。

七、应急资源保障

1、车辆上以及物资仓库要配备一些缆绳，铁锤，木楔等一些防风物资。

2、项目部的交通车辆是应急救援活动的使用车辆。

3、项目部要与当地的医疗单位、当地安监部门建立联系，以便在应急救援时取得援助。

八、事故处理

8.1伤员处理

按国家有关法律、法规和规定，做好事故的善后经济补偿事宜。

8.2调查分析

对事故原因调查分析，确定责任和应该吸取的教训。

8.3事故处理

根据事故调查结果，对产生事故的责任人或责任部门依照相关法律法规，提出事故处理意见。

8.4事故总结

事故处理完毕后，认真总结经验教训，完善管理，对事故后的处理过程认真分析总结、防范措施及应急预案进行补充和修改。

8.5事故报告

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的要求，决定是否要上报事故。一旦需要，要按照文件要求进行。

1、上报的部门

发生安全事故后，施工现部向项目部报告，项目部向公司安监处汇报。由公司安监处按照《生产安全事故报告和调查处理条例》决定是否上报到上一级部门。

2、事故报告应包括以下内容：

1）发生事故的单位、时间、地点、报告人及联系电话。

2）事故的简要经过、伤亡人数、财产损失的初步估计。

3）事故原因、性质的初步判断。

4）事故抢救处理的情况和采取的措施。

5）需要有关部门协助抢险救援和事故处理的有关事宜。

8.6恢复生产

事故发生以后，项目部在处理事故时，在确认危险已经解除且经事故救援领导机构同意的前提下，应尽快组织人员恢复生产，避免影响施工生产进度。

16.9.3食物中毒事故应急救援预案

为了保护本项目部职工的身体健康，及时抢救食物中毒人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位应急救援预案编制导则》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等文件要求，结合我项目部实际生产情况，制定本预案。

一、食物中毒事故类型和危害程度分析

食物中毒有以下几种类型：

1.细菌性食物中毒：是指人们摄入含有细菌或细菌毒素的食品而引起的食物中毒。我国食用畜禽肉、禽蛋类较多，多年来一直以沙门氏菌食物中毒居首位。

2.真菌毒素中毒：真菌在谷物或其他食品中生长繁殖产生有毒的代谢产物，人和动物食入这种毒性物质发生的中毒。

3.动物性食物中毒：食入动物性中毒食品引起的食物中毒即为动物性食物中毒。如河豚中毒、猪甲状腺中毒。

4.植物性食物中毒：一般因误食有毒植物或有毒的植物种子，或烹调加工方法不当，没有把植物中的有毒物质去掉。最常见的植物性食物中毒为菜豆中毒、毒蘑菇中毒；可引起死亡的有毒蘑菇、马铃薯、曼陀罗、银杏、苦杏仁、桐油等。

5.化学性食物中毒：食入化学性中毒食品引起。化学性食物中毒特点是：发病与进食时间、食用量有关。一般进食后不久发病，常有群体性相同的临床表现。

二、食物中毒事故应急处置基本原则

1、个别人出现食物中毒症状，应立即送往医院治疗。

2、群体性食物中毒事故，要立即向120急救中心求援。并派人等侯在交叉路口处，指引救护车迅速赶到事故现场，救治伤员。

3、在等待120急救人员到来的同时，要根据中毒症状采取针对性的急救措施。

三、组织机构和职责

3.1应急组织体系

食物中毒事故应急组织体系是项目部应急救援组织体系的一部分，接受应急救援领导小组的领导，设置食物中毒事故应急处置小组，如下图：

总指挥

资源保障小组

伤员抢救小组

食品处理小组

善后处理小组

副总指挥

3.2职责

（副）总指挥：对食物中毒事故应急救援工作进行总指挥。

资源保障小组：保障食物中毒人员抢救工作所需的交通车辆、做好财务支持。

伤员抢救小组：在医疗机构来人之前，对中毒人员进行现场急救处理。

食品处理小组：调查食物中毒的致因食物，及时处理并销毁。

善后处理小组：调查中毒事故发生的原因，了解导致中毒食物的来源，制定预防措施。

四、预防及预警

4.1事故的监控和预防措施

4.1.1事故的监控

食堂管理人员和食堂厨师，每天验收购回的食品、把好食品采购、加工、储存等各个环节的卫生关、消除食品卫生事故隐患，监督做饭的过程。

4.1.2预防措施

1、食堂购买食品、调味品时，要选择可靠的供货商。

2、购买时，检查包装好的产品是否有食品检验合格标志，是否在保质期内。

3、食品运输时，要与其它有毒、有害、肮脏的物品（如：汽油、机油、洗涤剂等）分开放置，并包装好。食品储存、堆放、使用冰箱和固定菜架，整齐有序，防止存放过程中变质；讲究个人卫生及食堂周围环境卫生，对生活用品经常进行清洗、消毒，食堂人员每年进行身体检查，无传染病方能上岗。

4、烹饪前，要把食品洗干净。尤其是有农药残留的蔬菜类食品。

5、食品原料要根据食用量购买，避免长时间储存，以保证食品的新鲜程度。一旦储存的原料有变质的，要销毁掉，不得用于食品加工。

6、剩菜剩饭要注意储存条件和储存时间，食堂不得卖储存时间过长或变质的食物。

7、食堂人员要在班前班后打扫食堂卫生，尤其是食品储存的地方。

8、部分食品与烹饪方法有关，若烹饪不当就具有毒性。安全管理部门要督促后勤部门加强对厨师进行相关知识的教育，并考核。不合格的厨师不得上岗。

9、安全管理部门要督促后勤部门对食堂人员进行食品安全意识和食品安全知识的教育。

10、值班要加强对进出人员的监控，避免歹徒或心理变态的人员进入项目进行投毒，避免群体性食物中毒事故。

4.2预警行动

1、后勤人员要经常检查食堂的食品购买、运输、储存、加工过程是否满足“预防措施”的要求。发现不合格的要立即指出，马上改正。不合格、变质的原料和食品不得用于加工、卖出。

2、员工有责任监督食堂的安全卫生状况，发现不合格的现象要及时向主管部门反映，由主管部门严格处理。

3、个别职工出现食物中毒症状时，要向后勤部门或领导班子汇报。后勤部门或领导班子成员接到汇报后，要先送中毒员工去医院治疗。然后在全体职工中进行调查，确保没有其他食物中毒者。

五、信息报告程序

1、中毒者或目击者要立即以手机或对讲机的形式向领导或应急救援小组反映。

2、领导或应急小组接到报告后，要立即组织人员向所有员工传达中毒事故情况。

3、报告方式有对讲机、手机以及现场呼救等方式。

六、应急处置

6.1应急处置程序

1、中毒者或者目击者要立即向应急救援小组汇报。

2、应急救援小组了解情况后，若中毒者是急性中毒，要立即把中毒者送往医院救治。

通过对讲机或组织人员到员工中调查，确定食物中毒人数、中毒情况。

通知食堂停止出售所有食品。

3、调查后组织项目部的人员到医院检查、救治。

4、若中毒人员症状得到控制，应急救援程序中止。

6.2现场应急处置措施

在等待医务人员到达的过程中，采取以下应急处置措施：

1、食物变质引起的中毒：

（1）催吐：如果发现有人中毒，首先要了解一下吃了什么东西，如果吃下去的时间在1─2小时内，可以采用催吐的方法，喝一些较浓的盐开水，比例是20克盐兑200毫升开水，中毒者如果喝一次不吐，可多喝几次，促使其呕吐，以便尽快排出毒物；也可取鲜生姜50克捣汁加温开水冲服，有护胃解毒的作用；若是吃了变质的荤腥食物，可服十滴水催吐，还可以用筷子或动物羽毛探喉促吐。

（2）导泻：病人若是中毒时间较长，但精神尚好，则可服用泻药以利泻毒。药可用大黄30克一次煎后服用或藩泻叶10克泡茶饮服，均有通下解毒作用;若中毒者为老年人可用元明粉20克开水冲服以缓泻排毒。

（3）解毒：如果吃了变质的鱼虾、蟹引起的食物中毒，可以取食醋100毫升加开水200毫升稀释后一次取下。此外，还可用紫苏30克、绿豆15克、生甘草10克一次煎服，还可用金银花30克与马齿苋煎服。若是误食了变质的饮料或防腐剂，最好的急救方法是用鲜牛奶或其它含蛋白质较多的饮料灌服。

2、食用四季豆中毒

（1）轻症中毒者，只须静卧休息，少量多次地饮服糖开水或浓茶水，必要时可服镇静剂如安定、利眠宁等。

（2）中毒严重者，若呕吐不止，造成脱水，或有溶血表现，应及时送医院治疗。

（3）用甘草、绿豆适量煎汤当茶饮，有一定的解毒作用。

3、在采取急救措施的同时根据中毒情况的缓急采取以下措施：

（1）中毒较轻时，联系车辆，尽快把中毒者送往医院救治。

（2）与120急救中心，组织急救。

七、应急资源保障

由于食物中毒与施工单位的特点相比，具有特殊性。在资源上主要有以下三点：

1、通讯资源保障：手机、对讲机。

2、交通车辆保障：项目部的交通车辆作为应急救援交通车辆。

3、医疗资源保障：项目部常备应急药品，并与周边医疗资源建立协作关系。

八、事故处理

8.1伤员处理

按国家有关法律、法规和规定，做好事故的善后经济补偿事宜。

8.2调查分析

对事故原因调查分析，确定责任和应该吸取的教训。

8.3事故处理

根据事故调查结果，对产生事故的责任人或责任部门依照相关法律法规，提出事故处理意见。

8.4事故总结

事故处理完毕后，认真总结经验教训，完善管理，对事故后的处理过程认真分析总结、防范措施及应急预案进行补充和修改。

8.5事故报告

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的要求，决定是否要上报事故。一旦需要，要按照文件要求进行。

1、上报的部门

发生安全事故后，现场向项目部报告，项目部向公司安监处汇报。由公司安监处按照《生产安全事故报告和调查处理条例》决定是否上报到上一级部门。

2、事故报告应包括以下内容：

1）发生事故的单位、时间、地点、报告人及联系电话。

2）事故的简要经过、伤亡人数、财产损失的初步估计。

3）事故原因、性质的初步判断。

4）事故抢救处理的情况和采取的措施。

5）需要有关部门协助抢险救援和事故处理的有关事宜。

8.6恢复生产

事故发生以后，项目部在处理事故时，在确认危险已经解除且经事故救援领导机构同意的前提下，应尽快组织人员恢复生产，避免影响施工生产进度。

16.9.4消防事故应急救援预案

为了及时有效的做好火灾事故的救援工作，最大限度的减少损失，依据《生产经营单位应急救援预案编制导则》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》并结合本项目部实际生产情况，制定本预案。

一、消防事故类型和危害程度分析

1.1事故类型

1、电气火灾：危险源是项目部在生产区、生活区的配电设施（配电箱、配电线路等）。

2、物资火灾：

（1）生产区物资仓库：木材、塑料、橡胶、土工布、帆布、电缆、油品等易燃物品。

（2）生活区物资仓库：办公用品、日用品。

（3）员工宿舍：衣物、床上用品。

1.2事故危害

1、电气火灾：

（1）生产区电气火灾：

损坏配电设施，导致施工停滞；

引燃现场的易燃物品（如：帆布、土工布等）；

引爆氧气瓶、乙炔瓶；

突然起火，使旁边的工人受惊吓，导致跌伤、碰伤甚至死亡事故

（2）生活区电气火灾：

损坏配电设施，影响员工生活；

引燃员工的日常生活用品，影响员工生活；

夜间起火，员工被烧死或烧伤；

2、物资火灾

由于物资存放一般比较集中，若发生火灾后抢救不及时，可能会造成火灾大面积漫延。从而对生产生活造成很大的影响。

二、火灾事故应急处置基本原则

1、以人为本、生命第一、先救人、后救物：员工的生命和健康是最重要的。发生火灾后要首先抢救伤员，救火时也要首先考虑员工的生命安全，其次才是抢救物资。

2、先控火，后灭火：火灾的发展是很迅速的，首先要先控制火情。

（1）目击者首先要判断是否能利用身边的资源马上灭火，而不是一发现火情就立即上报和等待上级指挥。

（2）灭火的同时，要尽量先搬出火场中的易燃易爆物品或采取合理的隔离措施，避免火势漫延。

3、统一指挥：遇到火灾不能慌乱、各自为政，要听从统一指挥，以保证灭火的效率，避免不必要的伤害。

三、组织机构和职责

3.1应急组织体系

消防事故应急组织体系是项目部应急救援组织体系的一部分，接受应急救援领导小组的领导，设置消防事故应急处置小组，如下图：

总指挥

资源保障小组

伤员抢救小组

灭火抢险小组

现场保卫小组

善后处理小组

副总指挥

3.2职责：

总指挥：根据实际情况进行决策和指挥，当应急情况发生时负责应急反应统一指挥和事故发生后向上级和当地政府有关主管部门上报。

副总指挥：总指挥不能就位时，行使总指挥职责。

资源保障小组：保障灭火工作所需要的车辆、黄沙、水泵、灭火器等物质设备能及时就位。

伤员抢救小组：及时抢救被困及受伤的人员。

灭火抢险小组：结合起火物的性质，选择合适的灭火方式，实施灭火救援。

现场保卫小组：对现场车辆、设备运转进行安全监控和协调，保障救火物质能顺利入场，避免无关人员进入火场。

善后处理小组：做好现场灭火后的监控，避免死灰复燃，抢救火灾中受伤的人员。

四、预防及预警

4.1火灾事故的监控和预防措施

4.1.1火灾事故的监控

根据作业面的分布，指定相关人员对主要危险点进行监控；

4.1.2预防措施

1、贯彻执行“预防为主，防消结合”的方针，为保护国家财产和职工生命财产的安全，以谁主管谁负责的原则，加强各级领导和全体职工防火安全责任制，提高防火安全意识，做好防火安全工作。

2、成立防火安全领导小组和义务消防队，同时加强和市消防部门的联系，提高防火灭火的安全素质和技能。

3、施工现场的主要机械、电器设备、仓库、木工房、电气焊工棚、配电房等列为重点防火部位，要指定防火责任人。

4、防火重点部位如办公室、宿舍区及临时设施，要配备一定数量的消防器材，指定专人管理，保障安全器材处于良好状态。

5、定期进行防火安全检查，发现火隐患要及时进行整改，不留后患。加强用电安全管理，配电线路不准乱拉乱接，严禁使用电炉和用其他金属代替保险丝，易燃易爆场所，严禁明火和吸烟。

6、在防火安全工作方面做出贡献和成绩者，要及时给予表彰奖励；对于违反防火安全管理规定和玩忽职守而造成严重后果的，要给予严肃处理，情节严重的还要追究其刑事责任。

7、对于煤气热水器要做好通风设施，定期进行安全检查维修。

4.2预警行动

监控责任人随时留意易燃物品数量、堆放，以及天气情况的变化，做好人员流动较大、天气干燥、灭火器材快要到期、电气线路明显老化等重点时期的火源监控，及时发出预警信号。

五、信息报告程序

1、发现人员迅速向火灾应急救援小组报告，明确事故地点、时间、受伤程度和人数。

2、小组成员接到火警，确定相应级别。

3、紧急组织有关部门的人员及车辆赶赴现场，首先抢救伤员和灭火。

4、根据伤员受伤程度，决定采取合适的救治方法，同时根据实际情况决定是否向当地的120抢救中心求援。并派人等侯在交叉路口处，指引救护车迅速赶到事故现场，救治伤员。

六、应急处置

6.1应急处置程序框图

目击者：紧急灭火或信息报告

应急结束

应急总指挥：启动预案，组织人员奔赴现场

调动人员、设备，抢救伤员

调动人员、设备，组织灭火，抢救物资

6.2现场应急处置措施

1、目击者发现火情后，首先判断是否能靠自己的力量及时灭火，从而不会错过最佳灭火时机。若不行，则要立即向应急救援小组汇报。然后，在等待他人的同时开始灭火。

2、应急小组接到报告后，组长应启动应急响应程序。

（1）若火势较小，要组织项目部应急救援小组赶往现场，抢救伤员、扑灭火灾；

（2）若火势较大，要立即向公安消防部门报警，并带领小组奔赴现场，判明起火及爆炸情况，协助公安消防部门制定灭火方案。

3、根据不同的火灾、爆炸性质、燃烧物资，采取正确的灭火方法，正确使用灭火器材和设备。

4、参加灭火的单位及人员必须服从统一调动，执行灭火总指挥部的命令，根据分工，履行各自职责。

（1）发生紧急情况，火灾就是命令，所有人员应立即赶到现场。

（2）在领导小组统一指挥下，服从命令，分工协作、分组行动。

（3）资源保障小组：负责收集防火信息及外援联系，负责防灾抢险物资、资金供应。

（4）抢险组：负责人员与物资设备的救助。

（5）伤员抢救组：负责伤员的抢救与护理。

5、保护好火灾、爆炸现场，参与调查事故原因，查明事故责任，处理善后事宜。

6、向上级呈报事故调查报告。

七、应急物资装备保障

1、在项目部各个有发生火灾危险的地点配备消防器材（灭火器、消防沙箱）。

2、物资仓库备用一些灭火器。

3、项目部的交通车辆是应急救援活动的使用车辆。

4、项目部与消防部门保持联系，确保必要时能够得到协助救援。

八、事故处理

8.1伤员处理

按国家有关法律、法规和规定，做好事故的善后经济补偿事宜。

8.2调查分析

对事故原因调查分析，确定责任和应该吸取的教训。

8.3事故处理

根据事故调查结果，对产生事故的责任人或责任部门依照相关法律法规，提出事故处理意见。

8.4事故总结

事故处理完毕后，认真总结经验教训，完善管理，对事故后的处理过程认真分析总结、防范措施及应急预案进行补充和修改。

8.5事故报告

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的要求，决定是否要上报事故。一旦需要，要按照文件要求进行。

1、上报的部门

发生安全事故后，现场向项目部报告，项目部向公司安监处汇报。由公司安监处按照《生产安全事故报告和调查处理条例》决定是否上报到上一级部门。

2、事故报告应包括以下内容：

1）发生事故的单位、时间、地点、报告人及联系电话。

2）事故的简要经过、伤亡人数、财产损失的初步估计。

3）事故原因、性质的初步判断。

4）事故抢救处理的情况和采取的措施。

5）需要有关部门协助抢险救援和事故处理的有关事宜。

8.6恢复生产

事故发生以后，项目部在处理事故时，在确认危险已经解除且经事故救援领导机构同意的前提下，应尽快组织人员恢复生产，避免影响施工生产进度。

16.9.5中暑事故应急救援预案

为了保护本项目部职工的身体健康，及时抢救中暑人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位应急救援预案编制导则》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等文件要求，结合我项目部实际生产情况，制定本预案。

一、中暑事故类型和危害程度分析

中暑可分为热痉挛、热衰竭和热射病。

1、热痉挛，在高温环境下进行剧烈运动大量出汗，活动停止后常发生肌肉痉挛，主要累及骨骼肌，持续约数分钟后缓解，无明显体温升高。肌肉痉挛可能与严重体钠缺失(大量出汗和饮用低张液体)和过度通气有关。热痉挛也可为热射病的早期表现。

2、热衰竭，常发生于老年人、儿童和慢性疾病患者。严重热应激时，由于体液和体钠丢失过多引起循环容量不足所致。表现为多汗、疲乏、无力、头晕、头痛、恶心、呕吐和肌痉挛，可有明显脱水征：心动过速、直立性低血压或晕厥。体温轻度升高，无明显中枢神经系统损伤表现。根据病情轻重不同，检查可见血细胞比容增高、高钠血症、轻度氮质血症和肝功能异常。热衰竭可以是热痉挛和热射病的中介过程，治疗不及时，可发展为热射病。

3、热射病，是一种致命性急症，主要表现为高热(直肠温度≥41℃)和神志障碍。早期受影响的器官依次为脑、肝、肾和心脏。根据发病时患者所处的状态和发病机制，临床上分为两种类型：劳力性和非劳力性(或典型性)热射病。劳力性主要是在高温环境下内源性产热过多；非劳力性主要是在高温环境下体温调节功能障碍引起散热减少。（1）劳力性热射病：多在高温、湿度大和无风天气进行重体力、劳动或剧烈体育运动时发病。患者多为平素健康的年轻人，在从事重体力劳动或剧烈运动数小时后发病，约50％患者大量出汗，心率可达160～180次／分钟，脉压增大。此种患者可发生横纹肌溶解、急性肾衰竭、肝衰竭、DIC或多器官功能衰竭，病死率较高。（2）非劳力性热射病：在高温环境下，多见于居住拥挤和通风不良的城市老年体衰居民。其他高危人群包括精神分裂症、帕金森病、慢性酒精中暑及偏瘫或截瘫患者。表现皮肤干热和发红，84％～100％病例无汗，直肠温度常在41℃以上，最高可达46．5℃。病初表现行为异常或癫痫发作，继而出现谵妄、昏迷和瞳孔对称缩小，严重者可出现低血压、休克、心律失常及心力衰竭、肺水肿和脑水肿。约5％病例发生急性肾衰竭，可有轻、中度IIC，常在发病后24小时左右死亡。

二、中暑事故应急处置基本原则

发现自己和其他人有先兆中暑和轻症中暑表现时，首先要做的是迅速撤离引起中暑的高温环境，选择阴凉通风的地方休息；并多饮用一些含盐分的清凉饮料。还可以在额部、颞部涂抹清凉油、风油精等，或服用人丹、十滴水、藿香正气水等中药。如果出现血压降低、虚脱时应立即平卧，及时上医院静脉滴注盐水。对于重症中暑者除了立即把中暑者从高温环境中转移至阴凉通风处外，还应该迅速将其送至医院，同时采取综合措施进行救治。若远离医院,应将病人脱离高温环境，用湿床单或湿衣服包裹病人并给强力风扇，以增加蒸发散热.在等待转运期间，可将病人浸泡于湖泊或河流，或甚至用雪或冰冷却，也是一种好办法。若病人出现发抖，应减缓冷却过程，因为发抖可增加核心体温(警告：应每10分钟测1次体温，不允许体温降至38.3℃，以免继续降温而导致低体温)。

三、组织机构和职责

3.1应急组织体系

中暑事故应急组织体系是项目部应急救援组织体系的一部分，接受应急救援领导小组的领导，设置中暑事故应急处置小组，如下图：

总指挥

资源保障小组

伤员抢救小组

现场保卫小组

善后处理小组

副总指挥

3.2职责

（副）总指挥：对中暑事故应急救援工作进行总指挥。

资源保障小组：保障中暑人员抢救工作所需的交通车辆、做好财务支持。

伤员抢救小组：在医疗机构来人之前，对中暑人员进行现场急救处理。

现场保卫小组：负责事故现场的安全保卫、治安管理和交通疏导工作。

善后处理小组：调查中暑事故发生的原因，制定预防措施。

四、预防及预警

4.1事故的监控和预防措施

4.1.1事故的监控

现场每个人担当警报器作用，发现有人中暑立刻报告。

4.1.2预防措施

别等口渴了才喝水，不要等口渴了才喝水，因为口渴已表示身体已经缺水了。最理想的是根据气温的高低，每天喝1.5至2升水。出汗较多时可适当补充一些盐水，弥补人体因出汗而失去的盐分。另外，夏季人体容易缺钾，使人感到倦怠疲乏，含钾茶水是极好的消暑饮品。

饮食夏天的食的蔬菜，如生菜、黄瓜、西红柿等的含水量较高；新鲜水果，如桃子、杏、西瓜、甜瓜等水分含量为80％至90％，都可以用来补充水分。另外，乳制品既能补水，又能满足身体的营养之需。其次，不能避免在高温环境中工作的人，应适当补充含有钾、镁等元素的饮料。

保持充足睡眠，夏天日长夜短，气温高，人体新陈代谢旺盛，消耗也大，容易感到疲劳。充足的睡眠，可使大脑和身体各系统都得到放松，既利于工作和学习，也是预防中暑的措施。最佳就寝时间是22时至23时，最佳起床时间是5时30分至6时30分。睡眠时注意不要躺在空调的出风口和电风扇下，以免患上空调病和热伤风。

4.2预警行动

依据气象条件、中暑事件的发生情况以及发展趋势，将预警分为四级。

一级预警（红色预警）：高温中暑事件级别达到Ⅰ级，且高温中暑气象预报级别达“极易发生中暑”，高温天气还有持续或加重趋势的。

二级预警（橙色预警）：高温中暑事件级别达到Ⅱ级，且高温中暑气象预报级别达“易发生中暑”以上，高温天气还有持续或加重趋势的。

三级预警（黄色预警）：高温中暑事件级别达到Ⅲ级，且高温中暑气象预报级别达“较易发生中暑”以上，高温天气还有持续或加重趋势的。

四级预警（蓝色预警）：高温中暑事件级别达到Ⅳ级，且高温中暑气象预报级别达“可能发生中暑”以上，高温天气还有持续或加重趋势的。

五、信息报告程序

1、中暑者或目击者要立即以手机或对讲机的形式向领导或应急救援小组反映。

2、领导或应急小组接到报告后，要立即组织人员向所有员工传达中暑事故情况。

3、报告方式有对讲机、手机以及现场呼救等方式。

六、应急处置

6.1应急处置程序

1、中暑者或者目击者要立即向应急救援小组汇报。

2、应急救援小组了解情况后，若中暑者是急性中暑，要立即把中暑者送往医院救治。

通过对讲机或组织人员到员工中调查，确定中暑人数、中暑情况。

3、调查后组织项目部的人员到医院检查、救治。

6.2现场应急处置措施

在等待医务人员到达的过程中，采取以下应急处置措施：

有中暑现象，应该赶快急救，以免虚脱而毙。首先，将病者移到阴凉的地方，松开或脱掉他的衣服，让他舒适地躺着，用东西将头及肩部垫高。次以冷湿的毛巾覆在他的头上，如有水袋或冰袋更好。将海绵浸渍酒精，或毛巾浸冷水，用来擦拭身体，尽量扇凉以降低他的体温到正常温度。

最后测量他的体温，或观察患者的脉搏率，若在每分钟110以下，则表示体温仍可忍受，若达到110以上，应停止使用降温的各种方法，观察约10分钟后，若体温继续上升，再重新给予降温。

恢复知觉后，供给盐水喝，但不能给予刺激物。此外，依患者之舒适程度，供应覆盖物。

4、在采取急救措施的同时根据中暑情况的缓急采取以下措施：

（1）中暑较轻时，联系车辆，尽快把中暑者送往医院救治。

（2）与120急救中心，组织急救。

七、应急资源保障

由于中暑与施工单位的特点相比，具有特殊性。在资源上主要有以下三点：

1、通讯资源保障：手机、对讲机。

2、交通车辆保障：项目部的交通车辆作为应急救援交通车辆。

3、医疗资源保障：项目部常备应急药品，并与周边医疗资源建立协作关系。

八、事故处理

8.1伤员处理

按国家有关法律、法规和规定，做好事故的善后经济补偿事宜。

8.2调查分析

对事故原因调查分析，确定责任和应该吸取的教训。

8.3事故处理

根据事故调查结果，对产生事故的责任人或责任部门依照相关法律法规，提出事故处理意见。

8.4事故总结

事故处理完毕后，认真总结经验教训，完善管理，对事故后的处理过程认真分析总结、防范措施及应急预案进行补充和修改。

8.5事故报告

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的要求，决定是否要上报事故。一旦需要，要按照文件要求进行。

1、上报的部门

发生安全事故后，现场向项目部报告，项目部向公司安监处汇报。由公司安监处按照《生产安全事故报告和调查处理条例》决定是否上报到上一级部门。

2、事故报告应包括以下内容：

1）发生事故的单位、时间、地点、报告人及联系电话。

2）事故的简要经过、伤亡人数、财产损失的初步估计。

3）事故原因、性质的初步判断。

4）事故抢救处理的情况和采取的措施。

5）需要有关部门协助抢险救援和事故处理的有关事宜。

8.6恢复生产

事故发生以后，项目部在处理事故时，在确认危险已经解除且经事故救援领导机构同意的前提下，应尽快组织人员恢复生产，避免影响施工生产进度。

16.9.6重大设备事故应急救援预案

为了及时有效的做好出重大设备事故的救援工作，最大限度的减少损失，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位应急救援预案编制导则》、《生产安全事故报告和调查处理条例》以及国家相关部门和上级部门对应急救援工作的要求、各种设备操作规程等资料要求，结合我项目部的实际生产情况，制定本预案。

一、重大设备事故类型和危害程度分析

我项目部常用设备有：装载机、汽车式起重机、混凝土搅拌运输车设备。

可能的重大事故类型及危害：

1、搅拌站水泥罐倾翻：设备损坏，造成区域内人员伤亡。

2、装载机、汽车吊、混凝土罐车等机械倾翻或发生剧烈碰撞造成机损事故：人员伤亡、机械损坏。

二、重大设备事故应急处置基本原则

1、先抢救伤员，再抢修设备。

2、抢救过程中保证救援人员的人身安全。

三、组织机构和职责

3.1应急组织体系

重大设备事故应急组织体系是项目部应急救援组织体系的一部分，接受应急救援领导小组的领导，设置重大设备事故应急处置小组，如下图：

总指挥

资源保障小组

伤员抢救小组

设备抢修小组

现场保卫小组

善后处理小组

副总指挥

3.2职责：

总指挥负责事故现场救援行动的总体指挥工作。判断是否启动应急预案，是否上报上级救援机构和是否需要上级协作；在安全的地方，尝试对危险设施进行直接操作、控制；组织调查和评估事故的可能发展方向，以预测事故的发展过程；指导危险设施的全部或部分停止运行，并与现场事件管理人员和关键岗位的人员配合，指挥危险源现场人员撤离；与消防人员、地方政府和政府安全监管人员保持密切联系；对难以解决的紧急情况做出安排；在事故紧急状态结束之后，安排恢原受事故影响地区的正常秩序。

副总指挥配合总指挥做好现场抢险的指挥工作，在总指挥不能及时到场的时候执行总指挥的职责。

资源保障小组根据事故类别，负责召集抢险救援的人员；协调有关部门提供各类应急装备、器材和物资，确保抢险救援所需的人力、物资、设备、资金。必要时，请求上级救援组织或地方政府机构协调兄弟单位协助救援。

现场伤员抢救小组根据现场伤员的受伤情况，确定伤员抢救的临时处置方案，在资源保障小组的配合下，以最快的速度和最安全的方式把伤员运送到医疗机构救治。

设备抢险小组在出现人员伤亡、设备损坏的情况下，根据设备出险情况，向总指挥提出抢险方案，组织设备抢险方案的实施。在需要设备辅助救援时，联络相关设备，保证救援工作实施。

现场保卫小组负责事故现场的安全保卫、治安管理和交通疏导工作；组织疏散、撤离、危险区域内的人员、物资；根据事故现场情况，设置警戒区，严格控制进出人员及车辆，预防和制止各种不利于社会稳定的活动，维护现场治安；并负责安排抢险救援人员的膳食。

善后处理小组根据实际情况，协调安全监督、公安、工会、保险公司等相关部门，组织对伤亡人员的处置和身份确认；及时通知伤亡人员家属，做好相应的接待和安抚解释工作，稳定伤者、伤亡人员家属及其相关人员的情绪，防止出现不稳定的局面；及时向指挥部报告善后处理的动态。

四、预防及预警

4.1事故的监控和预防措施

4.1.1事故的监控

1、设备操作人员是事故监控的直接责任人，在日常保养、检修的过程中，若发现设备自身的故障，要及时解决，避免设备带病作业。

2、设备管理人员是事故监控的第一责任人，要以现场检查、查看设备维修保养记录等方式，跟踪设备的安全技术状况。发现设备故障后，要及时解决，不让设备带病作业。

4.1.2预防措施

1、设备操作管理要有“设备操作人员定岗”制度，某台设备只能由某一个或两个人员操作，其他人员不得上机操作。

2、特种设备操作人员要按照国家政策的要求，经过专业部门培训并考核合格、取得特种设备操作证，方能上岗。

3、督促操作人员严格执行设备安全操作规程，不得违反岗位职责随意作业。

4、按要求对设备进行维护保养维修工作，做好维修保养记录。

5、指挥人员不得违章指挥。

6、建立设备安全检查制度，发现隐患及时整改消除。

7、有针对性的配备消防器材。8、经常组织设备操作人员进行安全学习，增强安全意识、提高安全生产技能。

4.2预警行动

1、设备操作人员发现设备故障后，要向设备管理人员反映，必要的情况下向项目部安监部反映。设备管理人员或安全管理人员接到报告后，及时把情况反映给设备调度人员，以便于安排设备进行检修。

2、项目部其他工作人员在施工中若发现设备有故障或事故隐患，要及时向设备管理人员或安全管理人员反映，必要的时候可以向项目部领导反映。

3、天气恶劣或者出现其他不利于设备安全运行的客观因素，设备管理人员向设备操作人员发出设备事故警告。

五、信息报告程序

1、相关人员发现设备重大事故发生时，应立即向应急救援小组成员报告，明确事故地点、时间、设备受损程度、人员受伤程度和人数。应急小组的任何成员都有责任接受报告，并立即向上级报告。

2、报告的方式是：对讲机、手机，或者直接呼救。

六、应急处置

6.1应急处置程序图

目击者立即报告

应急结束

应急总指挥：启动预案，组织人员奔赴现场

调动人员、设备，抢救伤员

调动人员、设备，组织抢救伤员、设备

6.2现场应急处置措施

1、发现人员迅速向设备事故应急救援小组报告，明确事故地点、时间、设备受损程度、人员受伤程度和人数。

2、设备事故救援小组接到报告后，根据实际情况启动相应级别的事故应急救援方案。

3、应紧急组织有关部门的人员及车辆赶赴现场，根据实际情况同时进行以下事情的安排：

（1）封闭事故现场，设置警示标志，禁止无关人员进入。

（2）根据现场情况，采取合适办法把伤员从危险区域转移到安全地带。

若伤员被困在设备中，调动吊车、装载机等机械设备或氧气乙炔等机具，把伤员从被困空间中救出。

若没有困在设备中，视周围情况和伤员受伤情况，确定是否可以移动伤员。不能移动时，要采取措施保证现场不发生二次事故、在场人员不遭受意外伤害。

（3）根据其受伤程度，决定采取合适的紧急救治方法；

（4）用电话等快捷方式向当地的120抢救中心求救。并派人等侯在路口处，指引救护车迅速赶到事故现场，争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前，现场人员应及时组织现场抢救。

4、组织人员、调动设备，抢救发生事故的设备，争取把设备事故损失降到最低。

5、伤员得到可靠救护、设备事故得到控制（不会再扩大伤亡和损失），设备抢救方案明确、设备抢救所需的人员物资到位之后，应急救援行动结束。

七、应急资源保障

1、车辆上以及物资仓库要配备一些消防器材，以备及时消灭设备起火。

2、项目部的交通车辆是应急救援活动的使用车辆。

3、设备部门要与周边的吊车出租单位保持联系，在应急救援时要保证及时到场。

4、项目部要与当地的医疗单位、当地安监部门建立联系，以便在应急救援时取得援助。

八、事故处理

8.1伤员处理

按国家有关法律、法规和规定，做好事故的善后经济补偿事宜。

8.2调查分析

对事故原因调查分析，确定责任和应该吸取的教训。

8.3事故处理

根据事故调查结果，对产生事故的责任人或责任部门依照相关法律法规，提出事故处理意见。

8.4事故总结

事故处理完毕后，认真总结经验教训，完善管理，对事故后的处理过程认真分析总结、防范措施及应急预案进行补充和修改。

8.5事故报告

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的要求，决定是否要上报事故。一旦需要，要按照文件要求进行。

1、上报的部门

发生安全事故后，现场向项目部报告，项目部向公司安监处汇报。由公司安监处按照《生产安全事故报告和调查处理条例》决定是否上报到上一级部门。

2、事故报告应包括以下内容：

1）发生事故的单位、时间、地点、报告人及联系电话。

2）事故的简要经过、伤亡人数、财产损失的初步估计。

3）事故原因、性质的初步判断。

4）事故抢救处理的情况和采取的措施。

5）需要有关部门协助抢险救援和事故处理的有关事宜。

8.6恢复生产

事故发生以后，项目部在处理事故时，在确认危险已经解除且经事故救援领导机构同意的前提下，应尽快组织人员恢复生产，避免影响施工生产进度。